1. Oro sausintuvas, susidedantis iš korpuso, užpildyto serbentu,  b e s i s k i r i a n  i s  tuo, kad jis sudarytas iš storasienio stiklo vamzdžio, uždengto viršutiniu ir apatiniu metaliniais dangteliais su kiaurymėm, po dangteliais įstatytų guminių tarpinių su kiaurymėm, dviejų metalinių sietelių, užmautų ant metalinio suveržimo strypo, įrengto storasienio stiklo vamzdyje bei prijungto neišardomu sujungimu  prie viršutinio dangtelio ir srieginiu sujungimu prie apatinio dangtelio, prie kurio išorinės pusės neišardomu sujungimu prijungtas metalinis vamzdelis, be to, metalinis vamzdelis apgaubtas stikliniu indeliu, prispaustu prie apatinio dangtelio varžtu, įsuktu į metalinį lankelį, kuris užkabintas ant apatinio dangtelio briaunos, be to, prie viršutinio dangtelio išorinės pusės neišardomu sujungimu pritvirtinta speciali veržlė.

2. Oro sausintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad storasienio stiklo vamzdžio ir jame įrengto metalinio suveržimo strypo centrinės išilginės ašys sutampa.

3. Oro sausintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis dangtelis sudarytas iš pagrindo ir apatinės žiedo formos dalies, kurios vidinis diametras yra ne mažesnis kaip stiklinio indelio išorinis diametras.

4. Oro sausintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant varžto, prispaudžiančio stiklinį indelį iš apačios prie apatinio dangtelio, užsukta veržlė yra pritvirtinta prie metalinio lankelio.

5. Oro sausintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinio vamzdelio vidinis diametras parinktas toks, kad metalinis vamzdelis neuždengtų kiaurymių, esančių apatiniame dangtelyje.

6. Oro sausintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad specialios veržlės vidinis diametras parinktas toks, kad speciali veržlė neuždengtų kiaurymių, esančių viršutiniame dangtelyje.

