1. Kanalinio urano-grafito branduolinio reaktoriaus eksploatacijos būdas kai iš aktyviosios reaktoriaus zonos iškraunami papildomi sugėrėjai ir išdegusios šilumą išskiriančios rinklės su urano kuru ir į jų vietą patalpinamos šilumą išskiriančios rinklės su šviežiu urano-erbio kuru, kai po visų papildomų sugėrėjų iškrovimo aktyviojoje zonoje yra palaikoma tokia erbio koncentracija, kuriai esant erbio poveikis į aktyvios zonos reaktyvumą atitinka ne mažiau 80 ( iškrautų papildomų sugėrėjų poveikio į aktyviosios zonos reaktyvumą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumą išskiriančias rinkles joms išdegus keičia atidirbusiomis šilumą išskiriančiomis rinklėmis, pervežtomis iš reaktoriaus išvedamo iš eksploatacijos ir kurių kuro išdegimo gylis neviršija 80 ( projektinio.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išdegusių šilumą išskiriančių rinklių įkrovimą kaitalioja su šviežių šilumą išskiriančių rinklių įkrovimu.

