1

1. Plokštelės formos optinė duomenų laikmena (1, 1’), turinti iš esmės stačiakampio formą, susidedanti iš atminties elemento (19), turinčio skaidrų radiacijai sluoksnį ir besiribojantį su juo informacijos įrašymo sluoksnį, kurio paviršiuje yra įrengtos skaitmeninės informacijos atminties sritys, minėta duomenų laikmena turi kiaurymę (3, 3’, 3’’), skirtą skaitymo ir/arba rašymo įrenginio priėmimo priemonei,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos duomenų laikmenos storis (20) yra lygus maždaug 0,8 mm storio kortelės su mikroschema ar magnetinės kortelės storiui ir kad atminties elemento (19) storis yra tarp 0,5 mm ir 0,6 mm.

2. Duomenų laikmena pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos ilgis (21) ir plotis (22) yra lygūs kortelės su mikroschema tipo standartinės duomenų laikmenos atitinkamiems matmenims.

3. Duomenų laikmena pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi atraminį elementą (12) su apskritimine išpjova (13), į kurią yra įdedamas atminties elementas (19) taip, kad gaunama iš esmės plokščia duomenų laikmena (1, 1’).

4. Duomenų laikmena pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atraminio elemento (12) išpjovos (13) gylis  atitinka atminties elemento (19) storį (15).

5. Duomenų laikmena pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atminties elemento (19) išorinis skersmuo iš esmės atitinka kortelės su mikroschema tipo standartinės duomenų laikmenos plotį (15).

6. Duomenų laikmena pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mikroschemą (18), kuri gali būti nuskaityta per kontaktinius paviršius ir kuri yra įstatoma į atraminį elementą taip, kad gaunama iš esmės plokščia duomenų laikmena (1, 1’).

7. Duomenų laikmena pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad anga (3) yra įrengta ekscentriškai duomenų laikmenoje (1).

8. Adapteris (4, 4’), skirtas skaitmeninės informacijos skaitymo ir/arba rašymo įrenginiui, turintis iš esmės stačiakampę išpjovą (8, 8’), kurios vidiniai matmenys yra nežymiai didesni už į jį įdedamos plokštelės formos duomenų laikmenos (1, 1’) išorinius matmenis, turintis centrinę angą (7), kuri yra koaksiali į jį įdedamos duomenų laikmenos (1, 1’) angai (3, 3’), įrenginys, suformuotas iš adapterio (4, 4’) ir duomenų laikmenos (1, 1’), gali būti sukamas apie angų (3, 3’, 7) centrinę ašį (14) be disbalanso ir yra skirtas priimti duomenų laikmeną pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų laikmenos (1, 1’) ir adapterio (4, 4’)  išpjovos (8, 8’) srityje storių suma atitinka standartinės DVD tipo duomenų laikmenos storį.

9. Adapteris pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelės formos duomenų laikmena (1, 1’), įdedama į išpjovą (8, 8’), yra standartinė kortelė su mikroschema ar kortelė su magnetine juostele.

10. Adapteris pagal 8 ar 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi įprastos DVD tipo duomenų laikmenos pavidalą.

11. Adapteris pagal vieną iš 8-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sudarytas iš dviejų apskritiminių diskų (5, 6), iš kurių pirmojo (5) storis yra maždaug 0,8 mm, o antrojo – 0, 4 mm.

12. Adapteris pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis apskritiminis diskas (5) turi stačiakampę išpjovą, kuri kartu su antrojo apskritiminio disko (6), sudarančio skiriamąjį paviršių, galiniu paviršiumi sudaro adapterio išpjovą (8, 8’).

13. Adapteris pagal vieną iš 8-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų laikmenos (1, 1’) skaidriu sluoksniu suformuotas paviršius yra viename lygyje su pirmojo apskritiminio disko (5) išoriniu paviršiumi (10).

14. Adapteris pagal vieną iš 8-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra pagamintas kaip monolitas purškiamojo liejimo būdu.

15. Adapteris pagal vieną iš 8-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjova (8), priimanti duomenų laikmeną (1), yra įrengta ekscentriškai centrinės angos (7) atžvilgiu.

16. Adapteris pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo centrinė anga (7) ir duomenų laikmenos (1) ekscentriškai įrengta anga (3) turi bendrą centrinę ašį (14), apie kurią įrenginys, sudarytas iš adapterio (4) ir duomenų laikmenos (1), gali suktis be disbalanso.

17. Adapteris pagal 15 ar 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ekscentrinė išpjova (8) yra įrengta adapterio išorinio apskritimo viduje.

