1

1. Laivo patalpų apsaugos nuo užtvindymo ir gaisro sistema, sudaryta iš elastinių papildomų talpų, sujungtų su oro arba dujų padavimo šaltiniu ir esančių saugomosiose patalpose,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema sudaryta iš centrinio vamzdyno (1), prie kurio pajungti paskirstomieji vamzdynai (2), kurie sujungti su saugomomis patalpomis (3), centriniame vamzdyne (1) išdėstyti kompresorius (4), kuris atbulinio vožtuvo (5) ir slėgio relės (6) pagalba sujungtas su resiveriu (7), o taip pat elektromagnetinės sklendės (8) pagalba pajungtas slėgio relės vožtuvas (9), valdymo pultas (10) ir rezervuaras (11) su suspaustomis nedegiomis dujomis, ant paskirstomųjų vamzdynų (2) išdėstyti elektromagnetiniai vožtuvai (12), slėgio relės tipo vožtuvai (13) ir štuceriai (14) papildomų talpų išhermetinimui, be to, saugomosiose patalpose (3) yra gaisro jutiklis (15) ir kontakto su vandeniu jutiklis (16), o rezervuaras (11) su nedegiomis dujomis prie centrinio vamzdyno (1) prijungtas elektromagnetinės sklendės (18) ir slėgio relės vožtuvo (19) pagalba.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elastinės papildomos talpos (15) su paskirstomais vamzdynais (2) sujungti elastiškai.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elastinės papildomos talpos (15) tūris yra didesnis negu saugomos patalpos (3) laisvas tūris.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elastinės papildomos talpos (15) padarytos iš plonos elastinės sintetinės medžiagos, išlaikančios aukštą temperatūrą.

5. Laivo patalpų apsaugos nuo užtvindymo ir gaisro būdas, susideda iš besiskverbiančio į patalpą vandens blokavimo, pripildant elastines talpas, esančias saugomosiose patalpose,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastines talpas pildo oru tol, kol talpos padidėjusio tūrio klotės užima visus saugomos patalpos profilius ir atsiremia į sienas, lubas ir grindis , be to, atitinkamą oro slėgį talpose fiksuoja.

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujomis pripildytos elastinės talpos išstumia oksidatorių (orą) iš visų patalpos profilių ir gesina gaisrą plastiškai apgaubdamos visus patalpos įdubimus, iškilimus ir gaisro židinį, kol elastinės talpos atsiremia į sienas, lubas ir grindis, be to, atitinkamą dujų slėgį talpose fiksuoja.

7. Būdas pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esant aukštai temperatūrai besiplėsdama talpa išsihermetina, išleisdama didelį kiekį dujų į patalpą ir sustabdo degimo reakciją.

