1

1. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas, turintis tamprų korpusą,  besiskiriantis  tuo, kad turi pagrindą, laikiklį ir daugybę atraminių briaunų, suformuotų iš tamprios elastomerinės medžiagos ir išdėstytų kampu apie bendrą ašį, nusidriekiančių radialiai tarp pagrindo ir laikiklio ir sujungiančių pagrindą ir laikiklį, išlaikančių laikiklį ant pagrindo tarp pagrindo ir bendros ašies.

2. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėta elastomerinė medžiaga turi gumos junginį.

3. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 2 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad atramos elementas yra vientisas elementas, visiškai suformuotas iš minėto gumos junginio.

4. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 3 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad atramos elementai yra prijungti prie laikiklio ir išlaiko laikiklį per visą jo ilgį.

5. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 3 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtas vientisas atramos elementas yra iš esmės vienodo storio.

6. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad pagrindas turi pirmąjį vamzdinį elementą, o laikiklis turi antrąjį vamzdinį elementą, patalpintą pirmojo vamzdinio elemento viduje.

7. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 6 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtas atramos elementas turi mažiausiai tris atramines briaunas.

8. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 7 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos išlaiko antrąjį vamzdinį elementą vienoje ašyje  su pirmuoju vamzdiniu elementu.

9. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 7 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos yra išdėstytos vienodu kampu apie bendrą ašį.

10. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 8 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtas atramos elementas turi keturias atramines briaunas.

11. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 1 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtas pagrindas ir minėtas laikiklis turi iš esmės plokštuminius elementus.

12. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 11 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos išlaiko laikiklį iš esmės lygiagrečiai pagrindui.

13. Nelinijinis spyruoklinis atramos elementas pagal 11 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėto atramos elemento skerspjūvis yra paprastai trapecijos formos.

14. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas, turintis tamprų korpusą,  besiskiriantis  tuo, kad turi vientisą įvorę, suformuotą iš vienodo storio elastomerinės medžiagos, turinčią pailgą ašine kryptimi vidinę vamzdinę dalį, sudarančią kiaurymę, nusidriekiančią ašine kryptimi, skirtą priimti ir išlaikyti papildomą svyravimų strypo dalį, minėta įvorė turi pailgą ašine kryptimi išorinę vamzdinę dalį ir keturias išdėstytas radialiai ir kampu viena nuo kitos atramines briaunas, išvien prijungtas prie ir nusidriekiančias tarp minėtos vidinės dalies ir minėtos išorinės dalies bei išlaikančias vidinę dalį per visą jos ilgį minėtos vidinės dalies viduje.

15. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėta elastomerinė medžiaga turi gumos junginį.

16. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos išlaiko minėtą vidinę dalį vienoje ašyje su išorine dalimi.

17. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas pagal 15 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos yra atskirtos viena nuo kitos vienodu kampu.

18. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas, turintis tamprų korpusą,  besiskiriantis  tuo, kad turi vienodo storio ir paprastai trapecijos skerspjūvio formos vientisą korpusą, suformuotą iš gumos junginio, minėtas korpusas turi pagrindą, sudarantį iš esmės plokščią, nukreiptą žemyn atraminį paviršių, laikiklį, sudarantį iš esmės plokščią, nukreiptą aukštyn atraminį paviršių, ir porą atraminių briaunų, išdėstytų kampu apie bendrą ašį ir prijungtų prie ir nusidriekiančių radialiai tarp minėto pagrindo ir minėto laikiklio bei išlaikančių minėtą laikiklį ant pagrindo tarp minėto pagrindo ir bendros ašies.

19. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas pagal 17 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad minėtos atraminės briaunos sudaro lygius kampus su pagrindu.

20. Nelinijinis svyravimų strypo spyruoklinis atramos elementas pagal 18 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad kiekvienas kampas lygus 450.

