1. Koloidinė kompozicija, turinti peroksosulfato,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš, masės (:

amonio peroksosulfato



- 2-20

vienvalenčio metalo chlorido


- 0-8

poliketvirtinės amonio druskos


- 3-30,

esant poliketvirtinės amonio druskos ir peroksosulfato masių santykiui 1:(0,6-0,7).

2. Koloidinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poliketvirtinė amonio druska yra polidimetldialilamonio chloridas, o vienvalenčio metalo chloridas yra natrio chloridas arba kalio chloridas.

3. Koloidinė kompozicija pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad polidimetildialilamonio chlorido molekulinė masė (70000.

4. Koloidinės kompozicijos gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeniniame poliketvirtinės amonio druskos tirpale ištirpina vienvalenčio metalo chloridą, po to į jį lėtai maišant supila paruoštą vandeninį amonio peroksosulfato tirpalą ir lėtai maišo, kol atsiranda ir neišnyksta balzgana tirpalo spalva.

5. Koloidinių peroksosulfato turinčių kompozicijų pagal 1, 2ir 3 punktus panaudojimas plovimui ir/arba balinimui, ir/arba dėmių valymui, ir/arba dezinfekavimui.

