PAGE  

1. Hidrotechninių statinių polių konstrukcijų remonto įtaisas, sudarytas iš iš viršaus atviro karkaso su balasto skyriais ir standinančiuoju kontūru, ir vandens išsiurbimo iš karkaso įtaiso,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkasas sudarytas iš išsiskleidžiančių, hermetiškai tarp savęs sujungiamų sekcijų ir darbo aikštele atskirtas į viršutinį darbinės kameros ir apatinį skyrius, darbinėje aikštelėje įrengtos kiaurymės, praleidžiančios vandenį į apatinį karkaso skyrių, standinantis kontūras įrengtas apatinėje karkaso dalyje ir yra žemiau jo darbinės aikštelės pritvirtinto nuimamo hermetizuojančio ventilio pavidalo, kurio forma atitinka remontuojamų polių formą, įtaisas vandens išsiurbimui iš karkaso yra įtaisytas karkase su galimybe nuvesti vandenį iš jo apatinio skyriaus, balasto skyriai išdėstyti apatinėje karkaso dalyje, be to, karkase įtaisytos jo plūdrumą užtikrinančios nuimamos priemonės, išdėstytos jo viršutiniame skyriuje ir sujungtos su jo sekcijomis tvirtinimo elementais, o viršutinėje karkaso dalyje įtaisyti statinės padėties fiksatoriai.

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkaso plūdrumą užtikrinančios nuimamos priemonės yra sudedamos ir su jas sudarančių elementų fiksavimu vienas kito atžvilgiu.










