1

1. Durų apsaugos įrenginys, susidedantis iš priemonių, sujungiančių durų varčią su durų stakta ir leidžiančių praverti atrakintas duris tik per tam tikrą tarpą, skirtas apsaugoti nuo nepageidaujamo įsiveržimo vidun, jas pravėrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi:

· durų apsaugos įrenginio valdymo elementus;

· durų varčios fiksavimo prie durų staktos strypus;

· įrenginį, perduodantį valdymo elementų generuotą judesį fiksavimo strypams;

· išpjovas durų staktos viršutinėje ir apatinėje dalyse.

2. Durų apsaugos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durų apsaugos įrenginio valdymo elementai yra krumpliaratis (11), susietas su krumpliastiebiu (8).

3. Durų apsaugos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys, perduodantis krumpliastiebio (8) judesį strypams (2, 3), yra trikampio pavidalo svertai (4, 5), kiekvieno sverto vienas kampas yra pasukamai sujungtas su durų varčia (1), kitas kampas – su atitinkamu fiksavimo strypu (2, 3), o tretieji svertų (4, 5) kampai yra sujungti tarpusavyje ir su krumpliastiebiu (8).

4. Durų apsaugos įrenginys pagal 1 ir 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo strypas (2) turi didesnio skersmens kepurę (21).

5. Durų apsaugos įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjova (19) durų staktos viršutinėje dalyje yra pailgos konfigūracijos elementas, kurio vienas galas yra žymiai platesnis už antrąjį, platesniojo galo skersmuo yra nežymiai didesnis už strypo (2) kepurės (21) skersmenį, siauresniojo galo plotis yra nežymiai didesnis už strypo (2) skersmenį, bet mažesnis už strypo (2) kepurės (21) skersmenį, tuo tarpu išpjovos (20) plotis yra tolygus per visą jos ilgį.

6. Durų apsaugos įrenginys pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durų apsaugos įrenginys turi du fiksavimo strypus (2, 3).

7. Durų apsaugos įrenginys pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durų apsaugos įrenginys turi tik vieną strypą (2).

8. Durų apsaugos įrenginys pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjovų (19, 20) ilgiai yra padaryti tokie, kad, kuomet durų apsaugos įrenginys yra užrakintas ir strypai (2, 3) įėję į atitinkamas išpjovas (19, 20) staktos viršutinėje ir apatinėje dalyse, leistų praverti duris per 5-10 cm.

