1

1. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis, turintis valdančiąją sekciją, į kurią įeina dvi ritės, dvi fiksuotas armatūros ir svertas, ir kontaktų sistemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdančiojoje sekcijoje esančios dvi fiksuotos armatūros (1) laiko pritvirtintas  specialiomis kilpomis (3) rites (4, 5), atskirtas atskiriančiąja plokšte (6), kuri tuo pat metu tarnauja kreipiamąja prijungtai armatūrai (2) su angomis (c), į kurias judamos metalinės atramos talpinamos tokiu būdu, kad armatūros (2) judėjimas ribojamas.

2. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad judama metalinė atrama (7) gali judėti vertikaliai išilgai korpuso (32) griovelių ir jos žemesnioji dalis (14) pritaikyta perdavimo sverto (8) apvalios galvutės (15) įmontavimui.

3. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie ritės karkaso (4, 5) pagrindo dvi ištraukiamos kilpos (3) gali būti užkabintos už atitinkamų ričių (4, 5) dviejų dantų (16).

4. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perdavimo svertas (8) apvalios storos centrinės dalies (17) dėka yra judamas viduje pusiau apvalios korpuso (18) atramos, o taip pat įterpiamoje slydimo atramoje (19), fiksuotoje plieniniu suspaudimo žiedu (20) korpuso griovelyje, kai dvi apvalios galvutės (15, 21) ant perdavimo sverto (8) šonų leidžia judamoms dalims vertikaliai judėti ir slysti horizontaliai. 

5. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontaktų sistema turi dvi įjungimo padėtis  ir vieną išjungimo padėtį, kai trys įėjimo sujungimai (L1, L2, L3) yra išdėstyti ant vieno šono ir šeši išėjimo sujungimai (U1, V1, W1, U2, V2, W2) yra išdėstyti ant kito perjungimo elemento šono tokiu būdu, kad dvigubi dviejų linijų fiksuoti kontaktai (22) turi tik vieną bendrą jungimo tašką (23) fazei.

6. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėl dvigubos funkcijos, judami kontaktai (11) yra fiksuoti tarp spyruoklių (24) ir žvaigždės taškas (13) yra patalpintas izoliuojančioje kameroje (25), uždengiant trijų fazių laukus (26), taip kaip leidžia specialios formos judami kontaktai (10).

7. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdančių ričių (4, 5) valdymui yra pravesti laidai  išilgai palaikančios sienelės (27) tarpinės į valdymo elementų (28) vieną dalį ir terminalus (29), kai elemento neutrali-išjungimo padėtis užtikrinama spyruoklėmis (33).

8. Perjungimo elementas žvaigždė-trikampis pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elemento (30) dengiančioji dalis taip pat fiksuoja fiksuotų kontaktų (L1, L2, L3)  ir (U1, V1, W1, U2, V2, W2) su angomis apkrovos terminalams įterpti į korpuso atitinkamus griovelius (32) šonines dengiančiąsias izoliuojančias dalis (31).

