1. Šviesos intensyvumo daviklis, susidedantis iš korpuso su elektrinio signalo išvadais ir gaubto, praleidžiančio šviesą, po kuriuo yra šviesos moduliatorius, apibrėžtomis kryptimis apribojantis pro gaubtą praėjusį šviesos srautą, difuzorius, išsklaidantis priimtą iš šviesos moduliatoriaus šviesą, šviesos keitiklis, priimantis difuzoriaus išsklaidytą šviesą ir keičiantis ją į elektrinį signalą, proporcingą gaunamam šviesos srauto intensyvumui, kai šviesos keitiklio išėjimai yra šviesos intensyvumo daviklio elektriniai išvadai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad difuzorius yra specialios formos, įgalinančios jį atlikti, ir šviesos moduliatoriaus funkciją.

2. Šviesos intensyvumo daviklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad difuzoriaus formą ir orientaciją erdvėje apsprendžia iš anksto pasirinkta šviesos intensyvumo daviklio kryptinė charakteristika.

3. Šviesos intensyvumo daviklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad difuzorius yra cilindro formos strypelis, kurio aukščio ir skersmens santykį apsprendžia užsiduota šviesos intensyvumo daviklio kryptinė charakteristika.

