1

1. Požeminių statinių, įrengiamų vandeninguose gruntuose, termohidroizoliavimo būdas, apimantis statinio įrengimo vietoje hidroizoliuotos nuo vandeningo grunto ertmės sudarymą bei termohidroizoliacinio sluoksnio po statinio pagrindu ir aplink jo šoninį paviršių suformavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad požeminio statinio įrengimo vietoje sudaro laikiną hidroizoliuotą ertmę įleidžiant į gruntą iki reikiamo gylio tuščiavidurį hidroizoliacinį hermetinį teleskopinį korpusą, vienu metu jo vidinėje ertmėje sudarant vibraciją bei siurbiant iš jo gruntą, įleisto tuščiavidurio korpuso ertmės apačioje formuoja drenuojančios medžiagos sluoksnį, o ant jo formuoja hidroizoliacinės medžiagos sluoksnį, ant kurio deda į minėtą ertmę įleisto požeminio statinio pagrindą, o statinio šoninį paviršių apgaubia ir prie jo pritvirtina hidrotermoizoliacinės medžiagos sluoksnį,  tuščią tarpą tarp statinį gaubiančio šoninio hidrotermoizoliacinio sluoksnio ir teleskopinio korpuso vidinės sienelės užpildo vandeniui nelaidžia medžiaga, o po to teleskopinį korpusą ištraukia.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įleisto statinio šoninį paviršių termohidroizoliuoja dalimis kryptimi nuo apačios iki viršaus, pradedant nuo žemiausiai esančios dalies, kurią apgaubia hidrotermoizoliacinės medžiagos sluoksniu, tarpą tarp hidrotermoizoliacinio sluoksnio ir teleskopinio korpuso vidinės apatinės sienelės užpildo vandeniui nelaidžia medžiaga, pakelia teleskopinį korpusą aukščiu mažesniu už apgaubtos dalies aukštį, o po to analogiškai atlieka termohidroizoliavimą vis kitų apačioje esančių dalių tol, kol visas šoninis paviršius yra hidrotermoizoliuojamas, o korpusas ištraukiamas.

3. Būdas pagal 1 - 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad požeminį statinį į teleskopinio korpuso ertmę įleidžia ir jame  išdėsto koncentriškai korpusui, paliekant tarp įleisto korpuso vidinės šoninės sienelės ir statinio šoninės sienelės tarpą, užtikrinantį patogų priėjimą dengiant statinį hidrotermoizoliaciniu sluoksniu.

4. Būdas pagal 1 – 2  punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad požeminio statinio šoninį paviršių supantis termohidroizoliacinis sluoksnis yra akmens vatos sluoksnis iš abiejų pusių padengtas bitumine danga.
5. Būdas pagal 1 – 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad drenažinis sluoksnis yra akmens skalda.

6. Būdas pagal 1 - 2 punktus,  b e s i s  k i r i a n t i s  tuo, kad vandeniui nelaidi medžiaga, kuria užpildo tarpą tarp statinio šoninio termohidroizoliacinio sluoksnio ir įleisto korpuso vidinės sienelės, yra molis.

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e  s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso ertmės apačioje virš drenažinio sluoksnio formuojamas hidroizoliacinis sluoksnis yra hidrobetono sluoksnis, apdengtas hidroplėvele.

8. Požeminių statinių, įrengiamų vandeninguose gruntuose, termohidroizoliavimo būdo pagal 1 punktą realizavimo įrenginys, turintis įtaisą, skirtą statinio įrengimo vietoje sudaryti ertmę, hidroizoliuotą nuo vandeningo grunto bei priemones, skirtas suformuoti minėtoje ertmėje po statinio pagrindu ir aplink jo šoninį paviršių termohidroizoliacinį sluoksnį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas, yra skirtas  hidroizoliuotai nuo gruntinio vandens laikinai ertmei sudaryti, turintis korpusą, sudarytą bent jau iš dviejų teleskopiškai ir hermetiškai sujungtų tuščiavidurių dalių iš hidroizoliuojančios medžiagos, korpuso ertmėje, su galimybe judėti ir fiksuotis reikiamoje korpuso ertmės dalyje įtaisytus vibratorių ir siurbimo rankovę, kuri sujungta su grunto siurbimo įtaisu. 

