1. Atliekų naikinimo būdas, jas deginant papildomo kuro liepsnoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomas kuras taip pat yra atliekos – susmulkinta mediena, t.y. jos pjuvenos ir (ar) drožlės, šiaudai, spaliai ir kt., kurių liepsnojančias daleles degimo zonoje nukreipia kylančios spiralės trajektorija, sudarančia ištisinę masyvią spiralės pavidalo liepsnojančią erdvę, o naikinimui skirtas atliekas atskiromis porcijomis arba srautu paduoda į degimo zonoje liepsnojančią erdvę jos karščiausioje vietoje.

2. Atliekų naikinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad procesą kartoja reikiamą skaičių kartų iki visiško atliekų sudegimo, priverčiant papildomo kuro daleles judėti kylančios spiralės trajektorija keliose degimo zonose, atitinkamai keliose vietose sudarant spiralės pavidalo liepsnojančias erdves, o degančias naikinimui skirtas atliekas kartu su jų dalinio ar pilno degimo produktais nukreipia iš vienos liepsnojančios erdvės į gretimą, sudarant spiralės pavidalo liepsnos trajektoriją, kurios geometrinė ašis jungia gretimas liepsnojančias erdves.











































