1. Patobulintas vairo mechanizmo blokavimo įrenginys, susidedantis iš variklio užvedimo spynelės, vairo veleno ir vairo veleną blokuojančio kaiščio, valdomo variklio užvedimo spynelės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi automobilio vairo veleną blokuojančio kaiščio blokavimo įrenginį.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad automobilio vairo veleną (3) blokuojančio kaiščio (4) blokavimo įrenginys yra elektromagnetas (6) su kaiščiu (8), įeinančiu į automobilio vairo veleną (3) blokuojančio kaiščio (4) išdrožą (10), kuomet variklis yra išjungtas ir raktelis (2) ištrauktas iš užvedimo spynelės (1).

