1. Torsemido 5 forma,  besiskirianti  miltelių Rentgeno spindulių difraktograma, kuri turi smailes ties 5,9±0,2, 8,4±0,2, 12,0±0,2, 12,5±0,2, 13,30±0,2, 16,0±0,2, 17,7±0,2, 19,9±0,2, 21,5±0,2, 22,7±0,2, 24,0±0,2, 24,7±0,2 du-teta laipsnių.

2. Amorfinis torsemidas,  besiskiriantis  plačiu Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumu ties maždaug 14-26 du-teta laipsniais ir IR spektru, turinčiu juostas ties 833, 899, 1044, 1080, 1125, 1146, 1236, 1267, 1489, 1516, 1585, 1644, 1700 cm-1±2.

3. Torsemido Dupont 2 formos tirpiklio aduktas,  besiskiriantis  tuo, kad tirpiklio kiekis yra iki 2,5% pagal masę.

4. Torsemido Dupont 2 formos tirpiklio aduktas pagal 3 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad aduktas yra su etanoliu arba su izopropanoliu.

5. Torsemido Dupont 2 formos izopropanolio aduktas ar etanolio aduktas pagal 3 punktą,  besiskiriantis  miltelių Rentgeno spindulių difraktograma, kuri turi smailes ties 6,0±0,2, 9,2±0,2, 9,7±0,2, 11,3 ±0,2, 12,0±0,2, 15,8±0,2, 18,4±0,2, 19,7±0,2, 20,4±0,2, 22,6±0,2, 23,5±0,2, 25,5±0,2 ir 27,5±0,2 du-teta laipsnių.

6. Torsemido Dupont 2 formos ir jo tirpiklio aduktų gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido suspendavimą vandenyje;

(b) (a) stadijos torsemido suspensijos pašarminimą pakankamu bazės kiekiu, kad torsemidas iš esmės ištirptų;

(c) pridėjimą į gautą torsemido tirpalą tokio organinio tirpiklio kiekio, kad jo pakaktų torsemido Dupont 2 formos ar jo tirpiklio adukto susidarymui sukelti;

(d) rūgšties pridėjimą į (c) stadijos torsemido tirpalą tol, kol torsemido Dupont 2 forma ar jos tirpiklio aduktas pradeda kristi į nuosėdas; ir

(e) torsemido Dupont 2 formos ar jos tirpiklio adukto išskyrimą.

7. Būdas pagal 6 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad organinis tirpiklis yra alkoholis, pasirinktas iš grupės, susidedančios iš etanolio, propanolio ar izopropanolio, bazė yra natrio hidroksidas, rūgštis yra acto rūgštis, o į išskyrimo stadiją tirpiklio pašalinimo ir produkto išdžiovinimo stadijos.

8. Torsemido Dupont 2 formos etanolio adukto gavimo iš amorfinio torsemido būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) amorfinio torsemido suspendavimą etanolyje;

(b) suspensijos pašildymą iki 80oC temperatūros; ir

(c) torsemido Dupont 2 formos etanolio adukto išskyrimą.

9. Torsemido V formos gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido suspendavimą tirpiklyje;

(b) torsemido suspensijos pH padidinimą baze tiek, kad torsemidas iš esmės ištirptų;

(c) torsemido V formos nusodinimą iš gauto tirpalo, pridedant rūgšties ir/arba sumažinant gauto tirpalo kiekį inertinių dujų srove ir filtruojant tirpalą; ir

(d) torsemido V formos išskyrimą.

10. Būdas pagal 9 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad tirpiklis yra vanduo ar etanolis, bazė yra pasirinkta iš grupės, susidedančios iš amoniako ir amonio hidroksido, o rūgštis yra acto rūgštis.

11. Amorfinio torsemido gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido suspendavimą vandenyje; 

(b) (a) stadijos torsemido suspensijos veikimą tokiu amonio hidroksido arba dujinio amoniako kiekiu, kad torsemidas visiškai ištirptų; 

(c) (b) stadijos torsemido tirpalo atšaldymą; ir

(d) amorfinio torsemido išskyrimą liofilizuojant.

12. Būdas pagal 11 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (c) stadijos torsemido tirpalas yra atšaldomas nuo maždaug –50 oC iki –80 oC temperatūros, o bazė yra amonio hidroksidas.

13. Torsemido I modifikacijos gavimo iš torsemido Dupont 2 formos būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido Dupont 2 formos suspendavimą vandenyje, kurio pH 3; ir

(b) torsemido I modifikacijos išskyrimą.

14. Torsemido I modifikacijos gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido pridėjimą šildant į tirpiklių mišinį, kuriame yra acetonitrilo; ir 

(b) torsemido I modifikacijos išskyrimą.

15. Būdas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad torsemido ir tirpiklio mišinys yra šildomas iki 40-60 oC ar virimo temperatūros.

16. Būdas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad tirpiklių mišinys turi acetonitrilo, acetonitrilo ir vandens santykis yra maždaug 5:1.

17. Būdas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad tirpiklių mišinys turi acetonitrilo, acetonitrilo ir dimetilsulfoksido santykis yra maždaug 4:1.

18. Būdas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (a) stadijos torsemidas yra torsemido II modifikacija.

19. Būdas pagal 14 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (a) stadijos torsemidas yra torsemido I modifikacijos ir torsemido II modifikacijos mišinys, kurių santykis yra nuo 5% iki 95% torsemido I modifikacijos ir nuo 95 % iki 5 % torsemido II modifikacijos.

20. Torsemido I modifikacijos gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido pridėjimą į metanolį,

(b) torsemido ir metanolio mišinio deflegmaciją; ir 

(c) torsemido I modifikacijos išskyrimą.

21. Būdas pagal 20 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad apima torsemido ir metanolio mišinio atšaldymo iki maždaug 0-5 oC stadiją.

22. Būdas pagal 20 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (a) stadijos torsemidas yra torsemido II modifikacija.

23. Būdas pagal 20 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (a) stadijos torsemidas yra torsemido I modifikacijos ir torsemido II modifikacijos mišinys.

24. Būdas pagal 20 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad torsemido mišinyje yra maždaug nuo 5 % iki 95 % torsemido I modifikacijos ir maždaug nuo 95 % iki 5 % torsemido II modifikacijos.

25. Būdas pagal 20 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad (a) stadijos torsemidas yra torsemido V forma, amorfinis torsemidas arba  torsemido Dupont 2 formos izopropanolio aduktas.

26. Torsemido I formos gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido II modifikacijos pridėjimą į etanolį ar dimetilformamidą;

(b) mišinio maišymą tokį laiką, kad jo pakaktų torsemido II modifikacijos virsmui į torsemido I modifikaciją sukelti; ir

(c) torsemido I modifikacijos išskyrimą.

27. Torsemido II formos gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) amorfinio torsemido suspendavimą vandenyje;

(b) torsemido ir vandens mišinio maišymą ar šildymą tokį laiką, kad jo pakaktų amorfinio torsemido virsmui į torsemido II modifikaciją sukelti; ir

(c) torsemido II modifikacijos išskyrimą.

28. Būdas pagal 26 punktą,  besiskiriantis  tuo, kad vandens pH yra apie 5, šildoma iki 80 0C, o išskyrimas atliekamas nufiltruojant ir išdžiovinant.

29. Torsemido I modifikacijos ir torsemido II modifikacijos mišinio gavimo būdas,  besiskiriantis  tuo, kad apima tokias stadijas:

(a) torsemido V formos suspendavimą vandenyje; ir

(b) torsemido I modifikacijos ir torsemido II modifikacijos mišinio išskyrimą.

30. Farmacinė kompozicija,  besiskirianti  tuo, kad ji yra junginys pagal 1-5 punktus ar produktas, gautas pagal 6-29 punktus.

31. Junginio pagal 1-5 punktus ar produkto, gauto pagal 6-29 punktus, panaudojimas vaisto, skirto edemos gydymui, gamybai.

