PAGE  

1. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro centrinis akytas korpusas, geriausiai vamzdinis, sandarinimo elementai minėto akyto korpuso atitinkamuose galuose, šerdis, kuri yra tokio diametro ir ilgio, kurie leidžia įvesti į akytą korpusą, ir sandarinimo elementai, pagaminti iš medžiagos, kuri sąveikaudama su gyvo organizmo audiniais skatina fibrokolageno susidarymą akyto korpuso paviršiuje.

2. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 punktą,  be s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro centrinis korpusas yra akytas korpusas, geriausiai integruotas su cilindriniu tinkleliu, kurio diametras ir ilgis keičiamas pagal norimų suformuoti fibrokolageno vamzdelių išmatavimus, kurio funkcija yra suteikti erdvinį stabilumą ir pagalbą fibrokolageno vamzdelių formavimui.

3. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 2 punktą,  be s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kurio tinklelio akytumo dydis geriausiai yra nuo 40 iki 150 mešų.

4. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 2 punktą,  be s i s k i r i a n t i s  tuo, kad akyto korpuso diametras geriausiai yra nuo 4 iki 35 milimetrų.

5. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 2 punktą,  be s i s k i r i a n t i s  tuo, kad akyto korpuso ilgis geriausiai yra nuo 10 iki 80 milimetrų.

6. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo elemento galuose yra jungimo priemonės, užsukamos, geriausiai apimančio tipo, kad galima būtų surinkti sandarinimo elementą.

7. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi šerdį jo proksimaliniame gale, kuri yra sujungta arba sudaro dalį mažiausiai vieno sandarinimo elemento, leidžiančio jį prijungti prie akyto korpuso sandarinimo elemento, ir šerdies distaliniame gale turi griovelį, kuris sujungia vidinį sandarinimo elemento galą taip, kad jis lieka užfiksuotas akyto korpuso viduje.

8. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 2 ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tarpelį tarp šerdies ir akyto korpuso, kurio dydis kinta priklausomai nuo fibrokolageno vamzdelio storio ir geriausiai būtų nuo 1 iki 15 milimetrų.

9. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo elementus sudaro jungiančioji dalis, cilindrinės įmovos dalis su varžtu, apgaubiamojo tipo, ir koncentrinio laikiklio dalis.

10. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koncentrinį laikiklį sudaro cilindrinis elementas, kurio diametras yra mažesnis už šerdies griovelį, pagal kurį centruojama minėta šerdis.

11. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 – 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas yra pagamintas iš sterilizuotų medžiagų.

12. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad implantuotas į organizmą jis funkcionuoja palengvindamas fibrokolageno nuosėdų susiformavimą aplink įtaisą, kol susiformuos neovaskuliarizuoto fibrokolageno rezervuaras ir bus galima implantuoti į rezervuaro vidų norimų biologinių faktorių ląsteles ir/arba reaktyvius gamintojus.

13. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologinius faktorius gaminanti medžiaga yra gyvų ląstelių kultūra.

14. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gyvosiomis ląstelėmis geriau, kai yra Langerhanso salelės.

15. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 12 – 14 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologinius genus gaminančioje medžiagoje yra Sertolli ląstelių.

16. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal aukščiau išvardintus punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad implantuotas į paciento ar asmens organizmą jis palengvina fibrokolageno vamzdelio arba rezervuaro susidarymą, ir susidarius minėtam vamzdeliui, vidinė šerdis išimama iš įtaiso, paliekant neovaskuliarizuoto fibrokolageno rezervuarą, kuriame galima implantuoti biologinius faktorius gaminančias ląsteles, o vamzdelio arba neovaskuliarizuoto fibrokolageno rezervuaro uždarymas sandarinimo elementais leidžia padaryti vietos neovaskuliarizuoto fibrokolageno vamzdelio viduje, kur biologinio faktoriaus ląstelės gali pačios išgyventi.

17. Įtaisas biologinės medžiagos implantavimo palengvinimui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotas fibrokolageno vamzdelis naudojamas kaip transplantas, geriausiai kraujagyslių, trachėjos, uretros ar stemplės.

