1

1. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos kontrolės sistema, kiekvienas prievadas turi lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema turi:

lizdo kontaktą, įrengtą greta minėto lizdo;

išorinį kontaktą, įrengtą kiekviename kištuke, minėtas išorinis kontaktas užtikrina elektros ryšį su lizdo kontaktu, kuomet kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

mažiausiai vieną išvesties signalo tvarkyklę, elektriškai prijungtą prie mažiausiai vieno lizdo kontakto, minėta išvesties tvarkyklė skirta nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

mažiausiai vieną įvesties signalo imtuvą, elektriškai prijungtą prie mažiausiai vieno lizdo kontakto, skirtą priimti signalą, išsiųstą minėto išvesties signalo daviklio;

mikroprocesorių, prijungtą prie minėtų išvesties signalo daviklio ir įvesties signalo tvarkyklės, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklės, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvu, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

2. Sistema pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra standartinis kabelis.

4. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ45 kabelis.

5. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ11 kabelis.

6. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje standartiniais daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos nustatymo sistema, kiekvienas duomenų prievadas turi standartinį lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi standartinį kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema turi:

lizdo kontaktą, įrengtą greta minėto standartinio lizdo;

išorinį kontaktą, įrengtą kiekviename standartiniame kištuke, minėtas išorinis kontaktas užtikrina elektros ryšį su lizdo kontaktu, kuomet kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

išvesties signalo tvarkyklę, unikaliai prijungtą prie kiekvieno lizdo kontakto, minėta išvesties tvarkyklė skirta nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

įvesties signalo imtuvą, unikaliai prijungtą prie kiekvieno lizdo kontakto, skirtą priimti signalą, išsiųstą minėtos išvesties signalo tvarkyklės;

mikroprocesorių, prijungtą prie minėtų išvesties signalo tvarkyklės ir įvesties signalo imtuvo, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklės, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvu, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

7. Sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

8. Duomenų prievadų ryšio būsenos nustatymo sistema, kuomet kiekvienas duomenų prievadas turi lizdą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema turi:

lizdo kontaktą, įrengtą greta minėto lizdo;

daugybę daugiagyslių kabelių, sujungiančių minėtus prievadus, kiekvienas daugiagyslis kabelis turi kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą, kiekvienas minėtas kištukas turi išorinį kontaktą, minėtas išorinis kontaktas užtikrina elektros ryšį su lizdo kontaktu, kuomet kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

išvesties signalo tvarkykles, unikaliai prijungtas prie kiekvieno lizdo kontakto, minėtos išvesties tvarkyklės skirtos nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

įvesties signalo imtuvus, unikaliai prijungtus prie kiekvieno lizdo kontakto, skirtus priimti signalą, išsiųstą minėtų išvesties signalo tvarkyklių;

mikroprocesorių, prijungtą prie minėtų išvesties signalų tvarkyklių ir įvesties signalo imtuvų, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklių, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvais, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

9. Sistema pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

10. Sistema pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra standartinis kabelis.

11. Sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ45 kabelis.

12. Sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ11 kabelis.

13. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje standartiniais daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos nustatymo komplektas, kiekvienas duomenų prievadas turi standartinį lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi standartinį kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas komplektas turi:

daugybę adapterio plokščių, turinčių daugybę lizdo kontaktų, minėtos adapterio plokštės skirtos būti įrengtomis greta minėto lizdo;

daugybę adapterio gaubtų, apgaubiančių standartinį kištuką, kiekvienas adapterio gaubtas turi išorinį kontaktą, skirtą užtikrinti elektros ryšį su minėtais lizdo kontaktais, kuomet adapterio gaubtas yra uždėtas ant standartinio kištuko ir minėta standartinis kištukas yra įstatytas į minėtą standartinį lizdą;

išvesties signalo tvarkykles, unikaliai prijungiamas prie kiekvieno  lizdo kontakto, minėtos išvesties signalo tvarkyklės skirtos nusiųsti signalą į minėtą lizdą kontaktą;

įvesties signalo imtuvus, unikaliai prijungiamus prie kiekvieno minėto lizdo kontakto, skirtus priimti signalą, išsiųstą minėtų išvesties signalo tvarkyklių;

mikroprocesorių, prijungiamą prie minėtų išvesties signalo tvarkyklių ir įvesties signalo imtuvų, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklių, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvais, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

14. Komplektas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

15. Duomenų prievadų, kiekvienas iš kurių turi standartinį lizdą, ryšio būsenos nustatymo komplektas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas komplektas turi:

daugybę adapterio plokščių, turinčių daugybę lizdo kontaktų, minėtos adapterio plokštės skirtos būti įrengtomis greta minėto lizdo;

daugybę daugiagyslių kabelių, turinčių standartinį kištuką kiekvieno kabelio gale, kiekvienas minėtas kištukas turi išorinį kontaktą, skirtą užtikrinti elektros ryšį su lizdo kontaktais, kuomet minėtas kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

išvesties signalo tvarkykles, unikaliai prijungiamas prie kiekvieno lizdo kontakto, minėtos išvesties signalo tvarkyklės skirtos nusiųsti signalą į minėtą lizdą kontaktą;

įvesties signalo imtuvus, unikaliai prijungiamus prie kiekvieno minėto lizdo kontakto, skirtus priimti signalą, išsiųstą minėtų išvesties signalo tvarkyklių;

mikroprocesorių, prijungiamą prie minėtų išvesties signalo tvarkyklių ir įvesties signalo imtuvų, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklių, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvais, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

16. Komplektas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

17. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos nustatymo sistema, kiekvienas duomenų prievadas turi lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema turi:

lizdo kontaktą, įrengtą greta minėto lizdo;

išorinį kontaktą, įrengtą kiekviename kištuke, minėtas išorinis kontaktas užtikrina elektros ryšį su lizdo kontaktu, kuomet kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

diagnostinį rašiklį su galiuku;

mažiausiai vieną išvesties signalo tvarkyklę, elektriškai prijungtą prie mažiausiai vieno lizdo kontakto, minėta išvesties tvarkyklė skirta nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

mažiausiai vieną įvesties signalo imtuvą, elektriškai prijungtą prie mažiausiai vieno lizdo kontakto, skirtą priimti signalą, išsiųstą minėto išvesties signalo daviklio;

rašiklio įvesties signalo imtuvą, elektriškai prijungtą prie minėto diagnostinio rašiklio galiuko;

mikroprocesorių, prijungtą prie minėtos išvesties signalo tvarkyklės,  įvesties signalo tvarkyklės ir rašiklio įvesties signalo imtuvo, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklės, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvu ir rašiklio įvesties signalo imtuvu, minėtas mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

18. Sistema pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

19. Sistema pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra standartinis kabelis.

20. Sistema pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ45 kabelis.

21. Sistema pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas daugiagyslis kabelis yra RJ11 kabelis.

22. Sistema pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas išorinis kontaktas yra kaištis.

23. Sistema pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas kaištis yra atremtas į spyruoklę.

24. Sistema pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi:

skystakristalių displėjaus ekranų (LCD) įrenginius, įrengtus greta minėtų lizdų; ir

LCD tvarkykles, prijungtas prie minėtų LCD įrenginių ir mikroprocesoriaus.

25. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje standartiniais daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos nustatymo komplektas, kiekvienas duomenų prievadas turi standartinį lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi standartinį kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas komplektas turi:

daugybę adapterio juostų, pagamintų ir lanksčios juostelės, turinčių daugybę lizdo kontaktų, minėtos adapterio juostos įrengiamos greta minėtų lizdų;

daugybę adapterio gaubtų, apgaubiančių minėtą standartinį kištuką, kiekvienas adapterio gaubtas turi išorinį kontaktą, skirtą elektros ryšiui su lizdo kontaktu užtikrinti, kuomet adapterio gaubtas yra uždėtas ant standartinio kištuko ir minėtas standartinis kištukas yra įstatytas į standartinį lizdą;

išvesties signalo tvarkykles, unikaliai prijungiamas prie kiekvieno lizdo kontakto, minėtos išvesties tvarkyklės skirtos nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

įvesties signalo imtuvus, unikaliai prijungiamus prie kiekvieno lizdo kontakto, skirtus priimti signalą, išsiųstą minėtų išvesties signalo tvarkyklių;

mikroprocesorių, prijungiamą prie minėtų išvesties signalų tvarkyklių ir įvesties signalo imtuvų, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklių, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvais, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

26. Komplektas pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

27. Komplektas pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas išorinis kontaktas yra kaištis.

28. Komplektas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas išorinis kontaktas yra atremtas į spyruoklę.

29. Komplektas pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos adapterio juostos turi:

pagrindą, turintį pagrindinį korpusą ir galvutę, minėtas pagrindas pagamintas iš lanksčios juostelės;

daugybę kontaktų, įrengtų pagrindiniame korpuse, tarpas tarp minėtų kontaktų atitinka tarpus tarp duomenų prievadų; ir

laidininką, prijungtą prie kiekvieno kontakto, minėtas laidininkas baigiasi ties galvute.

30. Duomenų prievadų, kiekvienas iš kurių turi standartinį lizdą, ryšio būsenos nustatymo komplektas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas komplektas turi:

daugybę adapterio juostų, turinčių daugybę lizdo kontaktų, minėtos adapterio juostos skirtos būti įrengtomis greta minėto lizdo;

daugybę daugiagyslių kabelių, turinčių standartinį kištuką kiekvieno kabelio gale, kiekvienas minėtas kištukas turi išorinį kontaktą, skirtą užtikrinti elektros ryšį su lizdo kontaktais, kuomet minėtas kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

išvesties signalo tvarkykles, unikaliai prijungiamas prie kiekvieno lizdo kontakto, minėtos išvesties signalo tvarkyklės skirtos nusiųsti signalą į minėtą lizdą kontaktą;

įvesties signalo imtuvus, unikaliai prijungiamus prie kiekvieno minėto lizdo kontakto, skirtus priimti signalą, išsiųstą minėtų išvesties signalo tvarkyklių;

mikroprocesorių, prijungiamą prie minėtų išvesties signalo tvarkyklių ir įvesties signalo imtuvų, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklių, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvais, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

31. Komplektas pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas mikroprocesorius nustato duomenų prievadų ryšio būseną, nusiųsdamas signalą į lizdo kontaktą ir nustatydamas įvesties signalo imtuvą, kuris priėmė signalą, ir pakartodamas procesą kiekvienam lizdo kontaktui.

32. Komplektas pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas išorinis kontaktas yra kaištis.

33. Komplektas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas išorinis kontaktas yra atremtas į spyruoklę.

34. Komplektas pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos adapterio juostos turi:

pagrindą, turintį pagrindinį korpusą ir galvutę, minėtas pagrindas pagamintas iš lanksčios juostelės;

daugybę kontaktų, įrengtų pagrindiniame korpuse, tarpas tarp minėtų kontaktų atitinka tarpus tarp duomenų prievadų; ir

laidininką, prijungtą prie kiekvieno kontakto, minėtas laidininkas baigiasi ties galvute.

35. Duomenų prievadų, sujungtų tarpusavyje standartiniais daugiagysliais kabeliais, ryšio būsenos nustatymo sistema, kiekvienas duomenų prievadas turi standartinį lizdą, ir kiekvienas daugiagyslis kabelis turi standartinį kištuką kabelio gale, kuris atitinka minėtą lizdą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema turi:

lizdo kontaktą, įrengtą standartinio lizdo viduje;

išorinį kontaktą, skirtą kiekvienam standartiniam kištukui, minėtas išorinis kontaktas užtikrina elektros ryšį su lizdo kontaktu, kuomet kištukas yra įstatytas į minėtą lizdą;

išvesties signalo tvarkyklę, unikaliai prijungtą prie kiekvieno lizdo kontakto, minėta išvesties tvarkyklė skirta nusiųsti signalą į minėtą lizdo kontaktą;

įvesties signalo imtuvą, unikaliai prijungtą prie kiekvieno lizdo kontakto, skirtą priimti signalą, išsiųstą minėtos išvesties signalo tvarkyklės;

mikroprocesorių, prijungtą prie minėtų išvesties signalo tvarkyklės ir įvesties signalo imtuvo, skirtą kontroliuoti signalą, išsiųstą išvesties signalo tvarkyklės, ir aptikti signalus, priimtus įvesties signalo imtuvu, mikroprocesorius interpretuoja signalus, siekiant nustatyti minėtų duomenų prievadų ryšio būseną; ir

išvesties indikatorių, prijungtą prie minėto mikroprocesoriaus, skirtą indikuoti mikroprocesoriumi nustatytą minėtų duomenų prievadų ryšio būseną.

36. Adapterio juosta, skirta užtikrinti lizdo kontaktą duomenų prievadams,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi:

pagrindą, turintį pagrindinį korpusą ir galvutę, minėtas pagrindas pagamintas iš lanksčios juostelės;

daugybę kontaktų, įrengtų pagrindiniame korpuse, tarpas tarp minėtų kontaktų atitinka tarpus tarp duomenų prievadų; ir

laidininką, prijungtą prie kiekvieno kontakto, minėtas laidininkas baigiasi ties galvute.

