Išradimas priklauso tekstilės pramonei. Išradimo tikslas - užtikrinti elastingos medžiagos stabilumą. Elastinga medžiaga dviejų sluoksnių, kuriuose skersine kryptimi išdėstyti medvilniniai, pusvilnoniai ar vilnoniai verpalai, sujungti išilginių sintetinių siūlų metmeniniu pynimu -grandinėle. Į grandinėlės kilpas įvestas lateksinis monosiūlas.