1

1. Vandens nukenksminimo ir prisotinimo deguonimi būdas, apimantis vandens apdorojimą elektros iškrova ir pseudosuskystintos aplinkos gavimą tuo pačiu metu paduodant orą į zoną prie elektrodų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą elektros iškrovą vykdo pseudoskystoje aplinkoje, kai elektrodai panardinti ir iškrova strimerinė, impulsu strimerinės iškrovos sąlygomis išskiriant sukuriančią aukštą slėgį pseudoskystoje aplinkoje pagrindinę elektros iškrovos energiją su pavėlinimu strimerinės iškrovos pradžios atžvilgiu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas pagrindinės elektros iškrovos energijos išskyrimas vykdomas su ne mažesniu, negu 15 (s pavėlinimu strimerinės iškrovos pradžios atžvilgiu.

3. Vandens nukenksminimo ir prisotinimo deguonimi įrenginys, susidedantis iš cilindrinio sviedinio, kuriame įtaisyti oro padavimo vamzdžiai, ir aukštos įtampos elektrodų poros, sujungtos su aukštos įtampos srovės impulsų generatoriumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis padarytas panardinamo sviedinio (1) pavidalo, kurio dielektrinio kūno viduje įtaisytas vidinis oro padavimo vamzdis (2), padarytas kaip cilindrinė ertmė, perskirianti dielektrinį kūną į vidinę (6) ir gaubiamąją (7) dalį, kūgiškai nuvesta į laisvą orinio slopintuvo ertmę (8), apribotą sviedinio (1) dielektrinio kūno gaubiamosios dalies (7) išsikišimu, supančią darbinį elektrodą 4, susisiekiančią su esančia virš jos oro kišene (9), įtaisyta dielektrinio kūno vidinėje dalyje (6) ir supančia darbinio elektrodo (4) pagrindą, aukštos įtampos elektrodų pora susideda iš darbinio elektrodo (4), prijungto prie aukštos įtampos šynos, įtaisytos centre išilgai sviedinio, ir priešelektrodžių (5), išdėstytų simetriškai aplink darbinį elektrodą (4), priešelektrodžiai (5) pritaisyti ant žnyplių pavidalo laikiklių, apkaba pritvirtintų ant sviedinio (1) šono, esant oro padavimo vamzdžio 3 tūtai nukreiptai į darbinio elektrodo 4 pusę ir tampriai pritvirtintai prie priešelektrodžių 5 apatinių galų, o oro padavimas vidiniu oro padavimo vamzdžiu (cilindrine ertme) 2 nukreiptas paduoti priešpriešinį srautą išorinio oro padavimo vamzdžio 3 atžvilgiu.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukštos įtampos srovės impulsų generatorius patalpintas viršutinėje sviedinio dalyje.

5. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinis elektrodas padarytas nuimamas ir turi kūgio, kurio viršūnė nukreipta link priešelektrodžių (5), formą.

6. Įrenginys pagal 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukštos įtampos srovės impulsų generatorius turi elektroplazminės iškrovos energijos kaupiklį ir papildomą valdymo grandinę, kurioje yra aukštos įtampos impulsų generatorius su strimerinės iškrovos energijos kaupikliu, prijungtas prie aukštos įtampos srovės impulsų generatoriaus išėjimo per aukštos įtampos impulsinio transformatoriaus (23) antrinę apviją, aukštos įtampos srovės impulsų generatoriaus energijos kaupiklis ir aukštos įtampos impulsų generatoriaus energijos kaupiklis turi pirmą ir antrą, atitinkamai, kondensatorius (13, 22), esant pirmo kondensatoriaus (13) iškrovos grandinei lygiagrečiai prijungtai prie darbinio elektrodo (4) ir priešelektrodžių (5) per pirmą elektroninį raktą (17), valdomą laukiančiuoju multivibratoriumi (18), o antrojo kondensatoriaus (22) iškrovos grandinė turi antrą elektroninį raktą (26), prie kurio įėjimo prijungtas taktų generatoriaus išėjimas, o prie išėjimo – aukštos įtampos impulsinio transformatoriaus (23) pirminė apvija, kai jo antrinė apvija prijungta prie darbinio elektrodo (4) ir priešelektrodžių (5) ir turi papildomą išėjimą, sujungtą su multivibratoriaus (18) valdančiuoju įėjimu, kai aukštos įtampos srovės impulsų generatoriaus įėjimas ir aukštos įtampos impulsų generatoriaus įėjimas per aukštos įtampos dažnio keitiklį (14) prijungti prie maitinimo šaltinio.

