1. Šviesos srauto intensyvumo daviklis, susidedantis iš korpuso su elektrinio signalo išvadais ir gaubto, praleidžiančio šviesą, šviesos moduliatoriaus, apibrėžtomis kryptimis slopinančio pro gaubtą praėjusį šviesos srautą, po gaubtu esančio difuzoriaus, išsklaidančio šviesos moduliatoriaus praleistą šviesą, šviesos srauto keitiklio, priimančio difuzoriaus išsklaidytą šviesą ir keičiančio ją į elektrinį signalą, proporcingą gaunamam šviesos srauto intensyvumui, kai šviesos keitiklio išėjimai yra šviesos intensyvumo daviklio elektrinio signalo išvadai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos moduliatorius yra gaubto vidinis paviršius.

2. Šviesos srauto intensyvumo daviklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gaubto vidinis paviršius yra kūgis, kurio aukščio ir pagrindo santykį apsprendžia užsiduota šviesos intensyvumo daviklio kryptinė charakteristika.

3. Šviesos srauto intensyvumo daviklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gaubto vidinio paviršiaus formą ir orientaciją erdvėje apsprendžia iš anksto pasirinkta šviesos srauto intensyvumo daviklio kryptinė charakteristika.

4 Šviesos srauto intensyvumo daviklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos srauto intensyvumo daviklio kryptinę charakteristiką formuoja į gaubtą krentančio šviesos srauto atspindžiai nuo gaubto vidinio paviršiaus.

