1. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms, turintis abrazyvinę priemonę, pritvirtintą ant pasukamos įrenginio dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasukamą įrenginio dalį sudaro tuščiaviduris cilindras, kurio ašyje įtvirtintas kitas mažesnis cilindras, skirtas įstatyti metaliniam strypui, jungiančiam įrenginį su besisukančia rankinio šlifavimo mašinos dalimi, ir tuščiavidurio cilindro išorinis paviršius padengtas porėtos gumos sluoksniu, ant kurio tvirtinama abrazyvinė priemonė.

2. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindro vidinėje erdvėje įrengtos statmenos mažesniojo cilindro paviršiui išilginės pertvaros, skirtos sujungti mažesnįjį cilindrą su didžiojo cilindro vidinėmis sienelėmis, o taip pat užtikrinti tuščiavidurio cilindro standumą.

3. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuščiavidurio cilindro viduje yra skersinė pertvara, dalijanti vidinę cilindro erdvę į dvi dalis.

4. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abrazyvinė priemonė yra švitrinis popierius.

5. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad guma padengtas ne visas cilindro išorinis paviršius, o išilgai cilindro yra paliktas tarpas, kuriame klijuojama medžiaga, prie kurios tvirtinami abrazyvinės priemonės galai.

6. Cilindrinis šlifavimo ir poliravimo įrenginys rankinio šlifavimo mašinoms pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šveitimo popieriaus galai sujungti tam specialiai paliktame tarpe, nepadengtame porėta guma, naudojant bet kokį jų tvirtinimo būdą, pvz., lipnią juostą, kibaus audinio juostą ir panašiai, be to, tarpas užpildytas minėtais abrazyvinės priemonės galais ir tvirtinimo medžiaga iki tolygaus viso išorinio cilindro paviršiaus.

