PAGE  

1. Įrenginys nustatančiam poziciją apdirbamo gaminio tvirtinimui apdirbimo staklių darbo padėtyje, apimantis esantį apdirbimo staklių darbo padėtyje fiksuojamą tvirtinimo patroną (1) ir ant tvirtinimo patrono (1) uždedamą ir tvirtai fiksuojamą įtaisą gaminiui tvirtinti (25), taip pat ant tvirtinimo patrono esančias pirmąsias pozicionavimo priemones (22, 23) ir ant įtaiso gaminiui tvirtinti (25) esančias antrąsias pozicionavimo priemones (29, 30), kurios sąveikauja kaip kreipiantieji elementai ir įtaisą gaminiui tvirtinti (25) trimis statmenai viena kitai praeinančiomis koordinačių ašių (X, Y, Z) taip pat ir kampine kryptimi pozicionuoja priešais tvirtinimo patroną (1), ir įtempimo mechanizmus (12, 14, 18, 28), kurių įtempimo jėga įtaisą gaminiui tvirtinti pozicionavimo priemonių dėka nustatytoje pozicijoje užfiksuoja ant tvirtinimo patrono (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi mažiausiai šiuos požymius:

pirmosios pozicionavimo priemonės turi į viršų siaurėjančius centravimo kakliukus (22) ir antrosios pozicionavimo priemonės turi dvipakopio griovelio (30) formos įdubas, turinčias dvi atkarpas (31a, 31b), kurių link griovelio (30) vidaus iškylančių briaunų (32a, 32b) tarpusavio atstumas yra šiek tiek mažesnis, negu centruojančio kaklelio (22) plotis, išmatuotas tarp tų vietų, kurios prie tvirtinimo patrone (1) įtvirtinto įtaiso gaminiui tvirtinti (25) liečiasi briaunomis (32a, 32b);

įtempimo mechanizmas (12, 14, 18, 28) turi daugybę tvirtinimo priemonių (18, 28), kurių įveržimo jėgos veikimo linijos eina iš esmės ant arba menamo, lygiagretaus Z– ašiai, pirmąsias (22, 23) ir antrąsias (29, 30) pozicionavimo priemones kertančio cilindrinio paviršiaus (MF) srityje.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojantis kaklelis (22) yra išdėstytas ant tvirtinimo patrono (1) viršutinės plokštumos briaunos pusėje, be to, mažiausiai abi periferiškai priešpriešiais išdėstytos šoninės centruojančių kaklelių (22) plokštumos (22a) yra palinkusios Z– ašies atžvilgiu.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šoninių plokštumų (22a) polinkis yra tarp 3o ir 9o.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmos pozicionavimo priemonės dar turi išplėstas link tvirtinimo patrono (1) viršutinės plokštumos briaunos iškilusias plokščias dalis (23). 

5. Įrenginys pagal 1 - 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įduba (30) yra sąveikoje su įtaiso gaminiui tvirtinti (25) viršutinės dalies (27) išsikišusiu į vidinę iš esmės tuščiavidurio cilindrinio įtaiso gaminiui tvirtinti (25) pusę petimi (29), be to, ši padėtis yra suderinta su tvirtinimo patrono (1) centruojančiais kakleliais (22).

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroji pozicionavimo priemonė turi plokščiai apdirbtas šio peties (29) viršutinės plokštumos sritis, kurių paskutinė yra tiksliai uždėta priešais iškylančią plokščią dalį (23) ant tvirtinimo patrono (1) viršutinės pusės. 

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtempimo priemonių (18, 28) įveržimo jėgos veikimo linija išdėstyta už menamo, lygiagretaus Z ašiai, kertančio pirmąsias (22, 23) ir antrąsias (29, 30) pozicionavimo priemones, cilindrinio paviršiaus (MF).

8. Įrenginys pagal 1 arba 7 punktą, turintis iš esmės cilindrinį tvirtinimo patroną (1) ir iš esmės tuščiavidurį cilindrinį įtaisą gaminiui tvirtinti (25),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtempimo priemonės (18, 28) turi daugybę tvirtinimo patrono (1) perimetru paskirstytų įveržimo rutuliukų (18), kurie tiksliai sąveikauja su įtaiso gaminiui tvirtinti (25) vidinėje plokštumoje išdėstytu juosiančiu žiediniu grioveliu (28). 

9. Įrenginys pagal 1 ir 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtempimo mechanizmas turi veikiamus spyruoklių apkrovimu apskritus stūmoklius (12), kurie išdėstyti su galimybe judėti ašies kryptimi tvirtinimo patrono (1) žiedinėje erdvėje (11), patalpinti prieš įveržimo rutuliukus (18) ir, kad įveržimo rutuliukai (18) yra radialiai tiksliai įspausti į įtaiso gaminiui tvirtinti (25) juosiantį žiedinį griovelį (28). 

10. Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apskritas stūmoklis (12) iš veikimo padėties, kurioje jis yra dėl spyruoklių veikimo, įveržimo rutuliukus (18) spaudžia į įtaiso gaminiui tvirtinti (25) juosiantį žiedinį griovelį (28), pneumatiškai arba hidrauliškai yra paslenkamas į ramybės padėtį, kurioje įveržimo rutuliukas yra neapkrautas. 

11. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apskritas stūmoklis turi periferinį žiedinį griovelį (15), kuris yra taip išdėstytas, kad, kai apskritas stūmoklis (12) yra ramybės būsenoje, įveržimo rutuliukai (18) yra įspausti į periferinį žiedinį griovelį (15.

12. Įrenginys pagal vieną iš 8-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įveržimo rutuliukai (18) yra patalpinti į tolygiai per tvirtinimo patrono (1) perimetru išdėstytas radialines gręžtines skyles (19).

13. Įrenginys pagal vieną iš 8-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatyta dvylika įveržimo rutuliukų (18). 

14. Įrenginys pagal vieną iš 8-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso gaminiui tvirtinti (25) juosiantis žiedinis griovelis (28) iš esmės turi V – formos skerspjūvį. 

15. Įrenginys pagal vieną iš 8-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaise gaminiui tvirtinti (25) juosiančio žiedinio griovelio (28) ašinė padėtis yra taip nustatyta, kad tvirtinimo patrono (1) įveržimo rutuliukus (18) būtų galima įspausti į žiedinį griovelį (28) tuomet, kai įtaisas gaminiui tvirtinti (25) yra laisvai patalpintas ant tvirtinimo patrono (1), be to, žiedinio griovelio (28) simetrijos plokštuma (S – S) yra kažkiek aukščiau įdėtų į tvirtinimo patrono (1) gręžtines skyles įveržimo rutuliukų (18) centro.

16. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo patronas (1) iš esmės cilindrinis ir įtaisas gaminiui tvirtinti (25) iš esmės turi vienodą apskritimu apribotą tuščiavidurio cilindro formą, taip kad tvirtinimo patronas (1) užtvirtintame būvyje būtų apimtas įtaiso gaminiui tvirtinti (25).

17. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip tvirtinimo patronas (1), taip ir įtaisas gaminiui tvirtinti (25), turi centrines kiaurymes (5, 6, 8) išilginių gaminių išdėstymui.

PAGE  

