1

1. Dantų implanto-laikiklio mazgas, susidedantis iš implanto su sriegine dalimi (1), viršūnės (3) su pjovimo briaunomis – viena iš kurių yra tiesi ir kuri išeina radialiai iš centro galvutės (5) šešiakampio (4), išsikišančio iš galvutės ašinės ertmės ir atviros aklos gręžtinės srieginės ertmės (13); implantas turi apvalkalą (7), apimantį šešiakampį (4), ir varžtą (11) su sriegtu galu (12), kuris eina per apvalkalą ir yra fiksuotas implanto ertmėje (13); šis varžtas turi laisvą galą, kuris yra valdomas laikikliu (17), mazgui turint sekančius požymius:

· zona, jungianti implanto galvutę (5) prie implanto (1) srieginės dalies, turi kūgiškumą tarp 48 ir 65(,

· implanto viršūnės tiesiai pjaunanti briauna (6) yra palinkusi atžvilgiu teoriškai radialios padėties kampu tarp 0 ir 20(, su briaunos tolimiausio galo dalimi, kuri pirmiausia kontaktuoja su pjaunama zona,

· standartiniame implante viršutinė galvutė turi diametrą 4,1 mm, ir viršutinio šešiakampio matmenis 2,7 mm tarp šonų paviršių ir 0,7 mm aukščio, kai srieginė dalis gali turėti diametrą 3,3, 3,75 ir 4 mm,

· sandūra, išsikišanti iš apvalkalo (7), susideda iš šešiakampio galo (9), išdėstyto ant šešiakampio pagrindo (8), abiejų priemonių šonai sudaro vieni kitų tęsinius ir atitinka implanto šešiakampio (4) šonų paviršius,

· O-žiedo sandariklis (14), padarytas iš tinkamos medžiagos ir įtaisytas išsikišančiame gale (15, 16) mazgo strypelyje (11) ir kuris yra įtalpintas laikiklio (17) ertmėje (20).

2. Dantų implanto-laikiklio mazgas pagal 1 punktą, kuriame, jį pritaikant priekiniams dantims, implanto galvutės (5) diametras yra 3,6 mm, šešiakampio (4) matmenys tarp 2,4 ir 2,6 mm tarp šonų paviršių, aukštis yra 1 mm, o srieginės dalies (1) diametras yra 3,3 mm.

3. Dantų implanto-laikiklio mazgas pagal 1 punktą, kuriame, jį pritaikant krūminiams dantims, implanto galvutės (5) diametras yra 5,5 mm, šešiakampio (4) matmenys tarp 2,7 ir 3,5 mm tarp šonų paviršių ir aukštis yra 0,7 ir 1,2 mm, o srieginės dalies (1) diametras yra 4, 4,5, 5, 5,5 ir 6 mm.

4. Dantų implanto-laikiklio mazgas pagal 1-3 punktus, kuriame pjaunančios implanto briaunos (24) išeina radialiai iš plokščios apskritos srities (21) ir yra vainikuotos apskritais galais (29), įtaisytais pagal laikrodžio rodyklę už minėtų pjovimo briaunų, nuo kurių prasideda danties išorinių šonų kūginė srieginė dalis; srieginės šoninės dalies kūgiškumas yra nustatytas bendru kampu tarp 9 ir 5,21( vertikalės atžvilgiu, kai kūginės dalies bendras kampas vertikalės atžvilgiu yra nustatytas tarp 4,2 ir 3,3(, šias reikšmes suderinant su bendrais implanto ilgiais, kurie yra ribose nuo 8,5 iki 20 mm ir su kūginės srieginės dalies ilgiais, kurie yra ribose nuo 2,9 iki 4,6 mm.

5. Dantų implanto-laikiklio mazgas pagal visus ankstesnius punktus, kuriame mazgo matmenys yra pritaikyti kiekvienam implantui.

