2

1. Cheminė kompozicija, naudojama trąšų kompozicijos priedu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima 35-60 masės ( magnio sulfato, 5-35 masės ( kalcio sulfato, 10-35 masės ( mišinio, turinčio magnio karbonato ir kalcio karbonato, iki 5 masės ( vandens, tiek laisvo, tiek surišto kristalizacinio vandens pavidale, ir likutį magnio oksido.

2. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima mažiausiai 40 masės ( magnio sulfato. 

3. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima daugiausiai 55 masės ( magnio sulfato. 

4. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima 35-45 masės ( magnio sulfato. 

5. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima 40-45 masės ( magnio sulfato. 

6. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima 50-60 masės ( magnio sulfato. 

7. Cheminė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima 50-55 masės ( magnio sulfato. 

8. Cheminė kompozicija pagal bet kurį iš anksčiau buvusių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi daugiausia 30 masės ( kalcio sulfato.

9. Cheminė kompozicija pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mažiausiai 15 masės ( kalcio sulfato.

10. Cheminė kompozicija pagal bet kurį iš anksčiau buvusių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi 2-8 masės ( magnio oksido. 

11. Cheminė kompozicija pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mažiau nei 5 masės ( magnio oksido. 

12. Cheminės kompozicijos, turinčios 35-60 masės ( magnio sulfato, 5-35 masės ( kalcio sulfato, 10-35 masės ( mišinio, turinčio magnio karbonato ir kalcio karbonato, ir likutis yra magnio oksidas, gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnio oksidas, magnio karbonatas ir kalcio karbonatas sumaišomi su sieros rūgštimi sroviniame reaktoriuje, varomame oru, o susidariusi cheminė kompozicija pašalinama iš srovinio reaktoriaus.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnio karbonatas yra dolomitas.

14. Būdas pagal 12 arba 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnio oksidas turi apibrėžtą kristalų struktūrą.

15. Būdas pagal bet kurį iš 12-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oras yra iš anksto pašildytas.

16. Būdas pagal bet kurį iš 12-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reaktoriaus temperatūra yra palaikoma tarp 110 ir 200 oC.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reaktoriaus temperatūra yra mažiausiai 120 oC.

18. Būdas pagal 16 arba 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reaktoriaus temperatūra yra daugiausiai 180 oC.

19. Būdas pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reaktoriaus temperatūra yra daugiausiai 150 oC.

20. Būdas pagal bet kurį iš 12-19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnio oksido ir/arba magnio karbonato dalelių dydis apibrėžiamas kaip 90 ( mažesnis už 100 (m , ir 40 ( mažesnis už 30 (m. 

21. Būdas pagal bet kurį iš 12-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos laikas yra ilgesnis nei 8 minutės.

22. Būdas pagal bet kurį iš 12-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos laikas yra ilgesnis nei 10 minučių.

23. Būdas pagal bet kurį iš 12-22 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trąšų mikroelementai sumaišomi sroviniame reaktoriuje su chemine kompozicija pagal bet kurį iš 1-11 punktų. 

24. Trąšos,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad prieš granuliavimą arba jo metu trąšos sumaišomos su chemine kompozicija pagal bet kurį iš 1-11 punktų.

25. Trąšos pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad prieš granuliavimą trąšos sumaišomos su chemine kompozicija ir kitomis cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip trąšų mikroelementai.

26. Trąšų granulės,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad granulės yra padengtos chemine kompozicija pagal bet kurį iš 1-11 punktų.

27. Trąšos pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad danga yra užpildyta kitomis cheminėmis kompozicijomis, parinktomis iš grupės, susidedančios iš grupės pirminių arba antrinių maistinių medžiagų, trąšų mikroelemetų, nitrifikacijos inhibitorių, sulėtintą atpalaidavimą kontroliuojančių agentų, biostimuliatorių, pesticidų, herbicidų, fungicidų, gyvų organizmų, vitaminų, aminorūgščių, jūrinės kilmės priedų arba metalų chelatų.

28. Trąšų granulių pagal bet kurį iš anksčiau buvusių punktų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į padengimo įrenginį paduodamas mišinys, kuris apima:

1. trąšų granules;

2. cheminę kompoziciją pagal bet kurį iš 1-11 punktų;

3. vandens kiekis; ir, pasirinktinai,

4. tam tikri kiekiai produktų, parinktų iš grupės antrinių maistinių medžiagų, trąšų mikroelementų, nitrifikacijos inhibitorių, sulėtintą atpalaidavimą kontroliuojančių agentų, biostimuliatorių, pesticidų, herbicidų, fungicidų, gyvų organizmų, vitaminų, aminorūgščių, jūrinės kilmės priedų arba metalų chelatų

ir tuo, kad dengtos trąšų granulės pašalinamos iš padengimo įrenginio.

