1. Biofiltras, turintis oro padavimo mazgą, filtruojančios terpės sluoksnį bei jos drėkinimo sistemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtruojanti dalis sudaryta iš mažiausiai dviejų vienas virš kito su tarpu išdėstytų sluoksnių (17), iš kurių kiekvienas turi drėkinimo sistemą, o oro padavimo mazgas išdėstytas taip, kad oro srautas kiltų iš apačios į viršų, be to, įrenginys turi termoreguliacijos, jo valdymo bei atliekų surinkimo sistemas.

2. Biofiltras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame įrengti 2 – 6 atskiri, vienas virš kito išdėstyti bei vienas kito neslegiantys, tinkleliais atskirti įkrovos sluoksniai (17), įkrovai panaudota susmulkinta pušų žievė.

3. Biofiltras pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įkrovai panaudota smulkintos pušų žievės frakcija ne didesnė negu 0,01 m.

4. Biofiltras pagal 1 – 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviename įkrovos sluoksnyje išdėstyta drėkinimo sistemos dalis (15) yra autonominė.

5. Biofiltras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtre įtaisytas temperatūros reguliatorius (25) su jos davikliu (26), bioterpėje palaikantis pastovią (28-30 (C) temperatūrą.

6. Biofiltras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atliekų rinktuvą (10), išdėstytą po įkrovos sluoksniais ir skirtą surinkti per visus filtruojančios terpės sluoksnius susidariusias atliekas.

7. Biofiltras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi valdymo-maitinimo pultą (5), skirtą reguliuoti į kiekvieną įkrovos sluoksnį paduodamo vandens kiekį bei nustatyti reikalingą temperatūrinį režimą juose.

8. Biofiltras pagal 1 – 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi kondensatorių (14), išdėstytą oro išėjimo angoje, bei vandens lygio rezervuare matuoklį (18), esantį filtro išorėje.

9. Biofiltras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra mobilus, t.y. įrengtas ant rėmo su keturiais amortizuojančiais ratukais (12).

10. Biofiltro įkrovos paruošimo būdas, apimantis drėkinimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bioterpę drėkina 

