PAGE  

1. Švirkštas, turintis skystą medžiagą talpinantį cilindrą (1), uždarymo galvutę (2), užmautą ant jo išleidimo galo, kuriame cilindras (1) turi dalį, kuri gali būti įterpta į galvutę (2), ir turi pirmą blokavimo elementą (8) ant savo išorinio paviršiaus, kuomet galvutė (2) turi atitinkamoje dalyje sąveikaujančius antrus blokavimo elementus (12) ant jos vidinio paviršiaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galvutė (2) turi daugybę antrųjų blokavimo elementų (12), kurie yra įtaisyti aplink jos periferiją, ir plėtimosi sekciją (13), numatytą tarp gretimų blokavimo elementų (12) galvutės (2) sienelėje. 

2. Švirkštas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėtimosi sekcijos (13) tęsiasi ašies kryptimi galvutės (2) atžvilgiu bent išilgai ašinių antrųjų blokavimo elementų (12) matmenų. 

3. Švirkštas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena plėtimosi sekcija (13) yra padaryta kaip ilga dalis, besitęsianti ašies kryptimi už antrųjų blokavimo elementų (12) ašinių matmenų. 

4. Švirkštas pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėtimosi sekcija (13) yra padaryta kaip sumažinta sienelės sekcija. 

5. Švirkštas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėtimosi sekcija padaryta kaip įpjova.

6. Švirkštas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis blokavimo elementas (8) yra padarytas kaip auselė, kuri eina aplink cilindro išorinį paviršių, auselei turint nuožulnią dalį (9), nukreiptą link išleidimo angos, ir petį (10), kurio einanti statmenai cilindrui antra dalis nukreipta nuo ištekėjimo angos. 

7. Švirkštas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas blokavimo elementas (8) yra padarytas kaip rantelis, besitęsiantis perimetru. 

8. Švirkštas pagal bet kurį vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrųjų blokavimo elementų (12) skaičius yra mažiausiai šeši, kurie yra paskirstyti galvutės (2) perimetru ir tarp kurių yra išdėstytos plėtimosi sekcijos (13).

