1

1. Signalinė lempa optinėms indikacijoms, turinti elektros jungimo mechanizmą,  b e s i s k i r i a n t i,  tuo, kad apima korpusą (1) su elektrai laidžiomis detalėmis (4), šviesos diodu (18), išdėstytu nuspaudimo detalėje (10), be to, turi šviesai pralaidžią šviesos galvutę (14), tuščiavidurį strypą (5), kurio galinėje srityje (9) yra išdėstyta ašine kryptimi stumdoma nuspaudimo detalė (10), ir kurio kita galinė sritis (6) yra patalpinta korpuse (1), ir elektros jungiklį (20), kuris įtvirtintas tuščiaviduriame strype (5), jo išilgine kryptimi po šviesos diodu (18), ir pradeda veikti dėl nuspaudimo detalės (10) perstūmimo ašine kryptimi.

2. Signalinė lempa pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiaviduriame strype (5) tarp nuspaudimo detalės (10) ir jungiklio (20) yra išdėstyta prieš jungiklio (20) stūmiklį (23) esanti jungimo detalė (22).

3. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungimo detalė (22) ir nuspaudimo detalė (10) yra atremtos į korpuse (1) pozicionuotą spaudimo spyruoklę (25).

4. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp nuspaudimo detalės (10) ir jungimo detalės (22) yra numatyta viršutinė eigos spyruoklė (26).

5. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuspaudimo detalė (10) atsikišimu (12) remiasi į tuščiavidurio strypo (5) išlenkimą (13).

6. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiavidurio strypo (5) dalis yra užlieta liejimo dervos liejiniu (8) korpuse (1), laikantis apsaugos nuo sprogimo pavojaus reikalavimų.

7. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp tuščiavidurio strypo (5) vidinės plokštumos ir nuspaudimo detalės (10), kuri pastarajame gali slankioti ašine kryptimi, išorinės plokštumos yra padarytas, atitinkantis normatyvinius reikalavimus, nuo sprogimo pavojaus saugantis plyšys (11).

8. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiaviduris strypas (5) su nuspaudimo galvute (10) ir korpusas (1) yra pagaminti kaip vientisa slėgiui atspari kapsulė, atitinkanti apsaugos nuo sprogimo pavojaus normatyvinius reikalavimus.

9. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (1) yra uždarytas aptaisu (2), kuris yra užmautas ant tuščiavidurio strypo (5).

10. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tuščiaviduriame strype (5) yra numatyta laidi plokštė (15), ant kurios yra išdėstyti šviesos diodas (18) ir elektroniniai konstrukciniai elementai (19).

11. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiklis (20) ir/arba laidi plokštė (15) yra išdėstyti ant tvirtinimo atramos (17).

12. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo atrama (17) turi, mažiausiai, ant jungiklio (20) užmautus ir laidžią plokštę (15) apglėbiančius kakliukus (21).

13. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo atrama (17) yra išdėstyta tuščiaviduriame vamzdyje (5) ir jos padėtis užfiksuota laidžia detale (4).

14. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iš korpuso (1) aptaiso (2) išsikišanti tuščiavidurio strypo (5) dalis yra pastumta nuo veikimo iškyšos (27).

15. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad veikimo iškyša (27) gali būti užtvirtinta ant montavimo plokštės (30), kuri yra išdėstyta tarp priekinio žiedo (31) ir ant uždarančio antgalio (28) patalpintos srieginės veržlės (29).

16. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad veikimo iškyša (27) turi nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutę (14) apgaubiantį šviesai pralaidų dangtelį (33).

17. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos dangtelis (33) yra patalpintas ant adapterio įvorės (34), kuri yra susieta su nuspaudimo detale (10), ir abi išdėstytos ant bendros ašies. 

18. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adapterio įvorėje (34) išdėstyta atramos spyruoklė (35), kuri atremta į įvorę (36).

19. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad adapterio įvorė (34) ir šviesos dangtelis (33) nuspaudimo detalės (10) ramybės būsenoje atsigula ant specialios formos sandarinimo detalės (37).

20. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakilimo apribojimui spaudimu adapterio įvorė (34) turi, mažiausiai, atramos plokštumą (44), suderintą su tuščiavidurio strypo (5) galinės srities (9) galine plokštuma (45).

21. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakilimo apribojimui spaudimu daugkartiniai atramai yra numatyta papildoma briaunos plokštuma (46), žiedinė plokštuma (47), galinė plokštuma (48), bendroji plokštuma (49), tiltelio plokštuma (51) ir išsikišimas (50).

22. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 21 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandarinimo detalė (37) ant antgalio ( 28) yra laikoma priekiniu žiedu (31).

23. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 22 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į šviesos diodą (18) nukreipta nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutės (14) vidinė plokštuma (40) yra pagaminta kaip šviesą laužianti, turinti smulkiagrūdę struktūrą.

24. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 23 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, mažiausiai, nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutė (14) yra nudažyta balkšvai.

25. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 24 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, mažiausiai, nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutė (14) yra išpildyta balkšvai/spalvotai florescuojanti.

26. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 25 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuspaudimo detalė (10) su šviesos galvute (14) yra pagaminta kaip tos pačios medžiagos vientisa detalė.

27. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 27 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutę (14) nukreipta šviesos dangtelio (33) vidinė plokštuma (41) turi šviesą laužiančią smulkiagrūdę struktūrą.

28. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 27 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos galvutės (14) vidinės plokštumos (40) smulkiagrūdė struktūra yra iš esmės tolygi šviesos dangtelio (33) vidinės plokštumos (41) smulkiagrūdei struktūrai.

29. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 28 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuspaudimo detalės (10) šviesos galvutė (14) ir šviesos dangtelis (33) yra nudažyti, atitinkamai, pagal šviesos diodo (18) šviesos spalvos bangos ilgį.







