1

1. Signalinė lempa optinėms indikacijoms, apimanti šviesos diodą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi korpusą (1) su elektrai laidžiomis dalimis (4), šviesos diodą (12), kuris yra patalpintas šviesos strype (5), kuris turi šviesai pralaidžią šviesos galvutę (9), kurios į šviesos diodą (12) atsukta vidinė plokštuma (14) yra padaryta kaip šviesą laužianti smulkiagrūdė struktūra.

2. Signalinė lempa pagal aukščiau einantį 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai šviesos strypo (5) šviesos galvutė (9) yra nudažyta balkšvai.

3. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai šviesos strypo (5) šviesos galvutė (9) yra pagaminta balkšvai florescuojanti.

4. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypas (5) su šviesos galvute (9) yra pagaminti kaip vienodos medžiagos vientisas kūnas.

5. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypas (5) yra pagamintas kaip cilindrinis vamzdis, kurio vienas galas yra uždarytas šviesos galvute (9).

6. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypas (5) su nuo šviesos galvutės nutolusia vamzdine dalimi (6) yra įtvirtintas korpuse (1).

7. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypo (5) dalis liejimo dervos liejiniu (8) pagal apsaugos nuo sprogimo pavojaus reikalavimus yra užlieta korpuse (1).

8. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypas (5), kad būtų išvengta sprogimo pavojaus, yra pagamintas kaip slėgiui atspari kapsulė.

9. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (1) yra užrakintas aptaisu (2), užmautu ant šviesos strypo (5).

10. Signalinė lempa pagal 1 - 9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strype (5) yra numatyta laidi plokštė (10), ant kurios yra įtvirtinti šviesos diodas (12) ir elektroninis konstrukcinis elementas (13).

11. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laidi plokštė (10) šviesos strype (5) yra patikimai įtvirtinta tarp tiltelio formos laikiklių (11).

12. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (1) aptaisas (2) apima iš šviesos išsikišimo (15) kyšančią šviesos strypo (5) dalį.

13. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos išsikišimas (15) turi šviesos strypo (5) šviesos galvutę (9), apgaubiančią šviesai pralaidų šviesos gaubtą (17).

14. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į šviesos strypo (5) šviesos galvutę (9) atsukta šviesos gaubto (17) vidinė pusė (23) turi šviesą laužiančią smulkiagrūdę struktūrą.

15. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypo (5) vidinės plokštumos (14) smulkiagrūdė struktūra ir šviesos gaubto (17) vidinės plokštumos (23) smulkiagrūdė struktūra iš esmės yra vienodos.

16. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos gaubtas (17) yra nudažytas balkšvai arba balkšvai/spalvotai florescuojančiai.

17. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos strypo (5) šviesos galvutė (9) ir šviesos gaubtas (17) yra nudažyti pagal šviesos diodo (12) šviesos bei spalvos bangų ilgius.

18. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos gaubtas (17) yra užtvirtintas priekiniu žiedu (18), kuris yra užtvirtintas ant įstatomo korpuso (16).

19. Signalinė lempa pagal vieną iš 1 - 18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos išsikišimas (15) turi galimybę būti užtvirtintas ant montavimo sienelės (21), kuri yra patalpinta tarp priekinio žiedo (18) ir įstatomo korpuso (16) srieginės veržlės (22) pagalba.







