PAGE  

1. Registrų perjungimo įrenginys, turintis jungiklius (1, 2, 3, 4) bei logines “Ir” schemas (9, 10, 11, 12), kurių skaičius atitinka perjungiamų registrų skaičių, ir “RS” trigerį (5), kurio vienas išėjimas yra sujungtas su “Ir” schemų vienu įėjimu, o “S” įėjimas yra sujungtas su jungiklio išėjimu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi papildomus trigerius (6, 7, 8), trigerių bendras skaičius atitinka perjungiamų registrų skaičių, o kiekvieną jungiklį (1, 2, 3 arba 4) sudaro atitinkamas fotospinduolis (13, 14, 15 arba 16) ir fotoimtuvas (17, 18, 19 arba 20), visų fotospinduolių (13, 14, 15, 16) ir fotoimtuvų (17, 18, 19, 20) katodai, sujungti su maitinimo šaltinio (21) “+” poliumi, fotospinduolių (13, 14, 15, 16) anodai, kiekvienas per atitinkamą rezistorių (22, 23, 24, 25), yra sujungti su bendra šyna, o fotoimtuvų (17, 18, 19, 20) anodai, atitinkamai kiekvienas per du nuosekliai sujungtus rezistorius (26, 27), (28, 29), (30, 31) ir (32, 33), yra taip pat sujungti su bendra šyna, be to, pirmojo, pagrindinio registro jungiklis (1) turi grandinę, sudarytą iš n-p-n tranzistoriaus (34), kurio bazė per rezistorių (37) yra sujungta su bendra šyna, o per kitą rezistorių (35) bei nuosekliai su juo sujungtą elektrolitinį kondensatorių (36) – su maitinimo šaltinio (21) “+” poliumi, tranzistoriaus (34) emiteris sujungtas su bendra šyna, o kolektorius – su tašku tarp minėtų dviejų nuosekliai sujungtų rezistorių (26, 27), nuosekliai prijungtų prie šio jungiklio (1) fotoimtuvo (17) anodo, sudarančiu jungiklio (1) išėjimą, be to, kiekvieno jungiklio (1, 2, 3, 4) minėtas taškas tarp minėtų dviejų rezistorių (26, 27), (28, 29), (30, 31), (32, 33), sudarantis atitinkamo jungiklio išėjimą, yra sujungtas su atitinkamo “RS” trigerio (5, 6, 7, 8) “S” įėjimu, kiekvieno šių trigerių (5, 6, 7, 8) “R” įėjimas yra prijungtas prie atitinkamos “Ir” schemos (9, 10, 11, 12) išėjimo, kiekvieną registrą atitinkančio trigerio (5, 6, 7, 8) tiesioginis išėjimas yra prijungtas prie atitinkamo kompiuterio registro, o inversinis išėjimas yra prijungtas prie loginių schemų “Ir”, atitinkančių likusius registrus, vieno įėjimo.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotospinduoliai (13, 14, 15, 16) yra įtaisyti vertikalioje sienelėje (39), įtaisytoje kompiuterio klaviatūros (38) viename gale, o fotoimtuvai (17, 18, 19, 20) – vertikalioje

sienelėje (40), įtaisytoje kitame klaviatūros (38) gale.

3. Įrenginys pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotospinduoliai (13, 14, 15, 16) ir fotoimtuvai (17, 18, 19, 20) atitinkamose sienelėse (39, 40) yra įtaisyti taip, kad šviesos spindulys, išeinantis iš atitinkamo jungiklio (1, 2, 3 arba 4) fotospinduolio (13, 14, 15 arba 16), patektų į to paties jungiklio atitinkamą fotoimtuvą (17, 18, 19 arba 20) ir kad, pakėlus rankas nuo kompiuterio klaviatūros (38), būtų galima pasirinktinai uždengti šviesos spindulį, išeinantį tik iš vieno fotospinduolio (13, 14, 15, arba 16).

