1. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys, sudarytas iš liemenės, žiedo ir jungiančiosios sistemos, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedas susideda iš dviejų pusžiedžių, sujungtų sraigtais, be to, užpakalinio pusžiedžio viduryje turi puslankio formos vertikalų išlinkimą.

2. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedas nepozicinės – fiksavimo sistemos pagalba sujungtas su liemene.

3. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedas pusžiedžių sujungimo srityje turi apvalias angas su sriegiais, išgręžtas 5 mm atstumu viena nuo kitos.

4. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad nepozicinė – fiksavimo sistema sudaryta iš vertikalaus ir skersinio pozicionavimo strypų, tvirtinimo kronšteinų pagalba sujungtų su žiedo vertikalaus pozicionavimo strypais.

5. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1, 2, 3, ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liemenė priekinėje ir užpakalinėje dalyje turi tvirtinimo plokštelę, prie kurios pritvirtinti vertikalaus pozicionavimo strypai.

6. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1, 2, 3, 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo vertikalaus pozicionavimo strype įsriegtas sriegis per visą jo ilgį.

7. Stuburo kaklinės dalies fiksavimo įrenginys pagal 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liemenė pagaminta iš polietileninio audinio, o viršutinėje dalyje turi dvi petnešas, sutvirtintas diržu su sagtimi.

