PAGE  

1. Vandens valymo ir nukenksminimo įrenginys, susidedantis iš cilindrinės talpos pavidalo korpuso (1) su valomo vandens srauto padavimo (13) ir apdoroto vandens srauto išleidimo (15) vamzdžiais, kuris turi vieną arba kelis aukštos įtampos darbinius elektrodus (18), įtaisytus radialinėmis kryptimis ir kampu link apdorojamo paviršiaus, jo neliečiant, ir vieną arba kelis ekvipotencialinius elektrodus (17),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad talpa perskirta horizontalia skiriančiąja plokštuma (2), besiliečiančia su cilindrinės talpos sienelėmis, skiriančiosios plokštumos (2) centre padaryta koncentrinė skylė (3) apdoroto srauto ištekėjimui, kai skiriančiosios plokštumos (2) paviršinis sluoksnis (5) padarytas nuožulnus link talpos centro, o talpos viršutinėje dalyje pagal jos perimetrą įtaisytas srauto formuotuvas (10) ir srauto formos stabilizavimo priemonė (16). 

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po horizontalios skiriančiosios plokštumos (2) paviršiniu sluoksniu (5) įmontuotos plokščios spiralės formos elektromagneto (6) apvijos, prijungtos prie srovės generatoriaus. 

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto formuotuvas (10) turi formą uždaros žiedinės kišenės, kurios dugne padarytas ištisinis plyšys (11).

4. Įrenginys pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, srauto formos stabilizavimo priemonė, padaryta formuotuvo užsklandos (16) pavidalo mažesnio diametro bendraašio su talpos ašimi cilindro formos, viršutiniu galu užfiksuota srauto formuotuvo (10) ištisinio plyšio (11) lygyje ir įtaisyta ribojant srauto formuotuvo erdvę nuo centrinės talpos dalies.

5. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampu link apdorojamo srauto paviršiaus, jo neliečiant, įtaisyti vienas arba keletas ekvipotencialiniai (17) elektrodai, darbinio (18) ir ekvipotencialinio (17) aukštos įtampos elektrodų poros smaigaliams esant nukreiptiems vienas į kitą ir užfiksuotiems atstumu 10-30 mm ir, esant daugiau, negu vienai elektrodų porai, jie įtaisyti simetriškai talpos ašiai, o elektrinė schema, užtikrinanti impulsinę elektrinę įtampą, įrengta siekiant mažiausio kontūro induktyvumo.

6. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto formuotuvas (10) turi išorinį nukreipiantįjį elementą (12), o apdoroto srauto išleidimo vamzdžio (15) diametras didesnis už apdorojamo srauto padavimo vamzdžio (13) diametrą.

7. Vandens valymo ir nukenksminimo būdas, apimantis vandens srauto apdorojimą impulsinėmis elektroplazminėmis iškrovomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdorojamo vandens srauto judėjimui greta dedamosios liestinės kryptimi suteikiama dedamoji centro kryptimi, ir elektroplazminės iškrovos srityje apdorojamą srautą papildomai veikia išoriniu impulsiniu magnetiniu lauku, nukreiptu skersai apdorojamo srauto judėjimo krypties ir statmenai iškrovos elektrinio lauko stiprumui.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinį magnetinį lauką užduoda 50-400 Hz dažnio diapazone impulsais, kurių trukmė 100 (s, kai išorinio magnetinio lauko impulso pradžia yra sinfazinė impulsams, paduodamiems į aukštos įtampos elektrodus.

9. Būdas pagal 7-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektroplazminę iškrovą vykdo esant elektrinio lauko stiprumui įtampos impulsų generatoriaus iškrovos zonoje ne mažiau 200 kV/m ir sukauptą srovės generatoriuje energiją staigiai iškrauna išlyginant įtampas įtampos impulsų generatoriuje ir srovės impulsų generatoriuje, o iškrovų dažnį ir elektrodų porų kiekį keičia priklausomai nuo apdorojamo vandens užterštumo, be to, naudojant kelias elektrodų poras iškrovas vykdo paeiliui.

10. Būdas pagal bet kurį iš 7-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš suteikiant dedamąją centro kryptimi formuoja krentantį žemyn talpos perimetru apdorojamo srauto sluoksnį ir suteikia jam dinamines charakteristikas, po to stabilizuoja srauto formą, o apdorotą srautą pakartotinai nukreipia per susilpninto išorinio magnetinio lauko sritį. 

