12

1. Įrenginys detalės užspaudimui, nustatant jos poziciją apdirbimo staklių darbo padėtyje, turintis staklių darbo padėtyje fiksuotą pastovą (1) ir ant pastovo (1) išdėstomą ir prie jo užtvirtinamą detalės laikiklį (2), dar turintis ant pastovo ir ant detalės laikiklio kreipiančiuosius elementus (5, 10, 27, 28), kurie sąveikauja poromis vieni su kitais ir detalės laikiklį ant pastovo orientuoja trimis viena kitai statmenomis koordinačių ašių (X,Y,Z) ir kampine kryptimis, ir tvirtinimo įtaisą (4, 11), kurio užspaudimo jėga užfiksuoja detalės laikiklį (2) kreipiančiųjų elementų pagalba nustatytoje pozicijoje ant pastovo (1),  b e s i s k i r i a n t i s  mažiausiai dviejų žemiau išdėstytų požymių deriniu:

- pozicijos nustatymui užspaudimo jėgos veikimo linijai lygiagrečiai koordinačių ašiai (Z) kaip kreipiančiųjų elementų pora yra numatyta viena prieš kitą išdėstytos postūmio plokštumos (27, 28) ant pastovo ir ant detalės laikiklio, pozicijos nustatymo metu kitų dviejų koordinačių (X,Y) atžvilgiu kiekvienai ašiai atskirai yra numatytos dvi kreipiančiųjų elementų poros (5, 10), kurios turi po pleišto formos centruojančią liniuotę (30) ir jungtinę detalę (40) su atitinkamu centruojančiu grioveliu (43);

- tvirtinimo įtaisas apima keletą tvirtinimo priemonių (4, 11), kurios turi po vieną ant detalės laikiklio (2) išdėstytą tvirtinimo kaklelį (11) ir ant pastovo (1) išdėstytą tvirtinimo patroną (4);

- detalės laikiklis (2) užtvirtintoje būsenoje turi į pastovą (1) atsuktoje pusėje (9) ištisinę lygią viršutinę plokštumą, kuri suformuoja šiapusinę postūmio plokštumą (28) ir ant kurios užtvirtinami šiapusiniai linijiniai kreipiantieji elementai (10), skirti koordinačių ašių (X,Y,Z) taip pat ir tvirtinimo priemonių (4, 11) tvirtinimo kaklelių (11) nustatymui.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detalės laikiklis (2) yra plokštė (7), turinti lygiagrečias galines plokštumas (8, 9).

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plokštė (7) turi kiauras gręžtines kiaurymes, skirtas veržlių (12, 13) talpinimui, kuriomis yra užtvirtinti šiapusiniai linijiniai kreipiantieji elementai (10) ir tvirtinimo kakleliai (11).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo veržlės (12, 13) atitinkamose kiaurai praeinančiose gręžtinėse kiaurymėse turi radialinį tarpą.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pastovui (1) priskiriamose postūmio plokštumose iš pastovo viršutinės pusės yra padarytos žiedinės plokštumos (27), kurios yra atitinkamai koncentriškai išdėstytos apie tvirtinimo patroną (4) ir tiesiogiai ribojasi su tvirtinimo kaklelio (11) judėjimo tarpu.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos žiedinės plokštumos (27) plotas keleriopai didesnis, negu tvirtinimo kaklelio (11) skerspjūvio plotas jo išilginio išsitęsimo labiausiai apkrautoje vietoje.

7. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pastovas (1) turi plokščios formos korpusą (3) su keturkampiu pagrindo paviršiumi, kuriame rutuline užtvara yra įtvirtinti keturi tvirtinimo patronai (4), išdėstyti simetriškai centro atžvilgiu keturiuose korpuso (3) kampuose. 

8. Įrenginys pagal 5 ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo patronas turi po vieną tvirtinimo įvorę (14) su numatytais užtvariniais rutuliukais (19), kuri išsikiša virš korpuso (3) ir kurios priekinė pusė formuoja pastovo (1) postūmio plokštumas (27).

9. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad su pleišto formos centruojančia liniuote (30) sąveikaujanti jungtinė detalė (10) statmenai Z ašiai turi linijinių kreipiančiųjų elementų porą, tarnaujančią koordinačių ašių (X, Y, Z) nustatymui su palyginti stangria dalimi (42), lanksčia Z – ašies kryptimi, kurioje yra centruojantis griovelis (43).

10. Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojantį griovelį (43) turinti dalis (42) yra viduryje jungtinės detalės (10) tarp dviejų tvirtinimo briaunų (41) ir per lanksčiai elastingą tiltelį (45) yra sujungta su šiomis tvirtinimo plokštelėmis (41). 

11. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleišto formos centruojanti liniuotė (30) yra prizmės formos, patalpinta į griovelį (31) ir dėka veržlių (32) ten užtvirtinta, be to, iš griovelio (31) iškylančioje dalyje suformuotos centruojančios liniuotės (30) išilginių pusių pleištinės plokštumos (33).

12. Įrenginys pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojančios liniuotės (30) pleištinių plokštumų (33) pleišto kampas sudaro apie 7o.

13. Įrenginys pagal vieną iš aukščiau einančių 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koordinačių ašių (X, Y, Z) nustatymui egzistuojančios linijinių kreipiančiųjų elementų poros (5, 10) tarp postūmio plokštumų (27, 28) yra taip išdėstytos, kad ašių susikirtimas yra, mažiausiai, apytikriai įrenginio plokštumos viduryje.

14. Įrenginys pagal vieną iš ankščiau einančių 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant pastovo (1) per pleišto formos centruojančią liniuotę (30) suformuoti kreipiantieji elementai (5) ir centruojantį griovelį (43) turinti jungtinė detalė (10) yra užtvirtinti ant detalės laikiklio (2).

