1

1. Chirurgijoje naudojamas lazerinis taikiklis, turintis lazerio spinduliuotės šaltinį, susietą su mobiliu Rentgeno spinduliuotės šaltiniu su vaizdo stiprintuvu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės šaltinis judamai pritvirtintas prie mobiliojo Rentgeno spinduliuotės šaltinio korpuso su galimybe fiksuotis centrinėje padėtyse, kurioje lazerio spinduliuotė būtų išdėstyta koaksialiai Rentgeno spinduliuotei ir neutralioje padėtyje, kurioje lazerio spinduliuotės šaltinis būtų išdėstytas už Rentgeno spinduliuotės veikimo zonos.

2. Lazerinis taikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės šaltinis yra sumontuotas ant galinčio sukiotis ir fiksuotis nustatoje padėtyje laikiklio, kuris sumontuotas ant traversos, pasukamai pritvirtintos prie pagrindo, turinčio centrinę angą ir tvirtinimo priemones, skirtas pritvirtinti pagrindą prie Rentgeno spinduliuotės šaltinio korpuso taip, kad minėta anga būtų išdėstyta koncentriškai Rentgeno spinduliuotei.

3. Lazerinis taikiklis pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės šaltinio laikiklis pritvirtintas prie traversos per sferinį šarnyrą su padėties fiksatoriumi, užtikrinant galimybę lazerio spinduliuotei nukreipti ir fiksuoti nustatytoje padėtyje.

4. Lazerinis taikiklis pagal 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad traversos vienas galas prijungtas prie minėto pagrindo per šarnyrą, o kitas galas turi fiksavimo priemonę, skirtą fiksuoti traversos padėtį, esant lazerio spinduliuotės šaltiniui centrinėje padėtyje, kai lazerio šaltinio spinduliuotė yra išdėstyta koaksialiai su rentgeno spinduliuote 

5. Lazerinis taikiklis pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės šaltinis papildomai turi nuimamai pritvirtintą prie minėto sferinio šarnyro pagrindo movą, skirtą sterilumui užtikrinti.

6. Lazerinio taikiklio pagal 1-5 punktus panaudojimas osteosintezuojant lūžius skersinio tvirtinimo vinimi.

7. Lazerinio taikiklio pagal 1-5 punktus panaudojimas ortopedinių operacijų metu, kurių eigoje reikalinga rentgeno kontrolė.

