Išradimas susijęs su žaislų pramone. Žaislas susideda iš sėdimos lentos (1) su standžiai prie jos pritvirtintais elementais (2, 3, 4), zoomorfinius kūno fragmentus atkuriančių dalių (5, 6, 7) ir besisukančių tik į vieną pusę ratukų (8), kuriais žaislas remiasi į grindinį. Dalys (5, 6, 7) yra lanksčiai sujungtos su iš sėdimąja lenta (1) ašimis (9). Dalis (5) lanksčiai sujungta su dalimi (7) trauke(10), o su dalimi (6) krumpliaračio - svirties poros arba krumpliaračių susikabinimo principu. Dalis (5) per minėtą lanksčią jungtį įgalina valdyti dalis (6, 7) ir su jomis sujungtus ratukus (8), suteikiant visam žaislui banguojantį judėjimą viena kryptimi.