1. Sudedama plaukiojimo priemonė, susidedanti iš ne mažiau kaip trijų plūdžių, rėmo elementų, kurių apatiniai galai išardomai sujungti su atitinkamomis plūdėmis, balnelio, įtvirtinto viršutinėje rėmo dalyje, ir atramos kojoms,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmo elementai viršutinėje dalyje šarnyriškai sujungti tarpusavyje, o balnelis įtvirtintas ant rėmo elementų viršutinių galų, įstatant juos į balnelio lizdus, be to, atrama kojoms pritvirtinta ant vieno rėmo elementų.

2 Sudedama plaukiojimo priemonė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plūdės sujungiamos su atitinkamų rėmo elementų apatiniais galais jas pakabinant.

3. Sudedama plaukiojimo priemonė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmo elementai yra keičiamo ilgio.

