1

1. Uždegimo žvakės kibirkšties stiprintuvas, turintis kondensatorių, du sujungiklius ir montavimo elementą, kondensatorius sudarytas iš dviejų metalinių koaksialinių elektrodų su dielektriniu tarpsluoksniu, pirmasis sujungiklis, pritaikytas išardomam sujungimui su aukštos įtampos laidu ir įrengtas virš kondensatoriaus viršutinio galo, susideda iš centrinio laidininko, sujungto su kondensatoriaus vidiniu elektrodu ir izoliuoto iš išorės dielektriniu korpusu, antrasis sujungiklis, pritaikytas išardomam sujungimui su uždegimo žvake ir įrengtas kondensatoriaus viduje apatinio galo pusėje, turi aukštos įtampos kontaktą, sujungtą su kondensatoriaus vidiniu elektrodu ir turintį centrinę srieginę angą, masės kontaktą, sujungtą su kondensatoriaus išorinio elektrodo apatiniu galu, ir dielektrinį korpusą, įtvirtintą kondensatoriaus vidinio elektrodo vidinėje pusėje, montavimo elementas pritvirtintas prie kondensatoriaus vidinio elektrodo viršutinio galo, visi dielektriniai elementai yra pagaminti kaip vientisa detalė,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi aukštos įtampos ir masės, tame tarpe ir montavimo, metaliniai įtaiso elementai yra atitinkamai vientisos detalės.

2. Stiprintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vientisa dielektrinė detalė yra pagaminta iš elastinės medžiagos ir antrojo sujungiklio ribose turi žiedinius pastorinimus, kondensatoriaus elektrodai pagaminti kaip kūgiai, platėjantys kondensatoriaus apatinio galo pusėn.

3. Stiprintuvas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastinė dielektrinė medžiaga yra silikonas.

4. Stiprintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montavimo elementas turi standartinio šešiabriaunio elemento pavidalą.

