1. Fontano įrenginys, turintis pagrindą, ant kurio sumontuotas elektra varomas siurblys su purkštukų antgaliu, sujungtas lanksčiu ryšiu su elektros tiekimo šaltiniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas pagamintas plūduriuojantis, tuščiavidurių pontonų pavidalu, kurių galai nupjauti kampu slydimui vandens paviršiumi užtikrinti, o pontonai sujungti vienas su kitu kieta platforma, sudarančia erdvę tarp pontonų vandeniui paimti tiesiog iš vandens telkinio.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektra maitinamo siurblio išmetamasis vamzdelis-stovas tiesiogiai sujungtas su purkštukų antgaliu, ant kurio įrengti purkštukai-švirkštai, purkštukų antgalis sutvirtintas vamzdžio atramomis, į kurias įvertas elektros maitinimo kabelis ir sujungtas su prožektoriniais šviestuvais su keičiamais šviesos filtrais fontano apšvietimui.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus ryšys pagamintas iš lyno, kurio ryšiais pritvirtintas elektros tiekimo kabelis, suteikiantis galimybę tiekti elektros energiją iš kranto arba laivo elektros energijos tiekimo šaltinio.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra autonomiškas, modulio pavidalu, suteikiantis galimybę iš atskirų jo modulių lanksčiais ryšiais formuoti įvairių geometrinių formų fontano kompleksą, kurį laivas-vilkikas gali vilkti vandens telkinio paviršiumi.

