14

1. Apdirbimo staklėmis apdirbamos detalės tvirtinimo įtaise naudojama sąvaržos plokštė, kur tvirtinimo įtaisas turi stačiakampį rėmą (1; 101) su dviem išilginėmis atramomis (4, 5; 104, 105), numatytomis su srieginėmis gręžtinėmis kiaurymėmis (6; 106) ir dviem skersinėmis atramomis (2, 3; 102, 103),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąvaržos plokštės (7, 8; 107, 108) atitinkamai savo abiem galais (11; 111) yra įtvirtintos ant išilginių atramų (4, 5; 104, 105) išilgine kryptimi su perstūmimo galimybe, ir kad sąvaržos plokščių (7, 8; 107, 108) montavimo būvyje jos turi lygiagrečiai išilginėms atramoms (4, 5; 104, 105) išdėsčiusias gręžtines kiaurymes (15, 15a; 115), pasirinktinai numatytas pagal tvirtinimo sraigtus (17, 22; 117, 122) ir/arba pagal atraminius strypus (121). 

2. Sąvaržos plokštė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi daugybę iš anksto nustatyto nominalaus dydžio (n) kiaurai praeinančių išsidėsčiusių statmenai sąvaržos plokščių (7, 8; 107, 108) išilginei krypčiai srieginių gręžtinių kiaurymių (15, 15a; 115).

3. Sąvaržos plokštė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi suplokštintą galo sritį (11; 11), kuri tiksliai atsigula ant numatytų rėmo pusių (4, 5; 104, 105) su srieginėmis gręžtinėmis kiaurymėmis (6; 106) ir yra numatyta su po vieną rėmo pusėse išilgine kryptimi išsidėsčiusia skyle (12, 112), atitinkančia sriegines gręžtines kiaurymes.

4. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąvaržos plokščių (7, 8; 107,108) srieginės gręžtinės kiaurymės (15, 15a; 115) yra išplėstos matmeniu (n), kad kaip galima labiau atitiktų sriegio nominalaus diametro (g) ir vidinio sriegio diametro (k) vidutinę vertę.

5. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąvaržos plokštės (7, 8) išilginiame paviršiuje yra numatyta daugybė prizminių išėmų (14). 

6. Sąvaržos plokštė pagal 2 ir 5 arba 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąvaržos plokštės atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15) atitinkamai yra išdėstytos tarp gretimų prizminių išėmų (14).

7. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra numatyta su daugybe vienodų išsidėsčiusių statmenai rėmo plokštumai srieginių gręžtinių kiaurymių (123).

8. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant dviejų lygiagrečiai rėmo plokštumai besitęsiančių gretimų briaunų yra numatytos kreipiančiosios plokštumos (124).

9. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąvaržos plokščių (107,108) atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15; 115) yra numatytos su specialiais sraigtais (22; 122), skirtais detalių (19; 116) stipriam suspaudimui tarp dviejų sąvaržos plokščių (107, 108).

10. Sąvaržos plokštė pagal vieną iš ankstesnių 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15; 115) yra numatytos su atraminiais strypais (121), kyšančiais iš srieginių gręžtinių kiaurymių.

11. Detalės tvirtinimo įtaisas, pastarąją apdirbant apdirbimo staklėmis, turintis stačiakampį rėmą su dviem išilginėmis atramomis ir dviem skersinėmis atramomis, taip pat suspaudimo priemonę, skirtą detalės fiksavimui ant rėmo, kuri turi besitęsiančią lygiagrečiai skersinei atramai perstumiamą plokštės formos suspaudimo grandį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suspaudimo priemonė yra sudaryta iš mažiausiai laisvai ant stačiakampio rėmo (1, 101) uždėto pagalbinio rėmo (7, 8; 9, 10, 17; 107, 108, 117), kuris turi dvi per įstatomas sujungimo priemones (17, 18; 117, 118) viena su kita sujungiamas sąvaržos plokštes (7, 8, 9, 10; 107, 108), kurios atitinkamai jų abiem galais (11, 111) turi galimybę būti perstumiamos išilginių atramų (4, 5; 104, 105) išilgine kryptimi ir ant jų užtvirtinamos, ir, atitinkamai, turi viena priešais kitą montavimo metu atsigulančių sąvaržos plokščių (7, 8, 9, 10; 107, 108) gręžtines kiaurymes (15, 15a; 115), išsidėsčiusias lygiagrečiai išilginėms atramoms (4, 5; 104, 105), skirtas pasirinktinai įstatyti tvirtinimo sraigtus (17, 22; 117, 122).

12. Tvirtinimo įtaisas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokštės (7, 8, 9, 10; 107, 108) turi daugybę numatytu nominaliu matmeniu išplėstų, kiaurai praeinančių, išsidėsčiusių stačiai sąvaržos plokščių išilginei krypčiai srieginių gręžtinių kiaurymių (15, 15a; 115).

13. Tvirtinimo įtaisas pagal 11 arba 12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena prieš kitą gulinčios rėmų (1; 101) pusės (4, 5; 104, 105) yra numatytos su po viena eile tolygiai išdėstytų statmenų rėmo plokštumai srieginių gręžtinių kiaurymių (6; 106).

14. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokštės (7, 8, 9, 10; 107, 108) turi plokščius galus (11; 111), kurie tiksliai atsigula ant numatytų rėmo pusių (4, 5; 104, 105) su srieginėmis gręžtinėmis kiaurymėmis (6; 106) ir yra numatytos su rėmo išilgine kryptimi išsidėsčiusiomis skylėmis (12;112), atitinkančiomis sriegines gręžtines kiaurymes (6; 106).

15. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokščių (7, 8, 9, 10; 107, 108) srieginės gręžtinės kiaurymės (15, 15a; 115) yra išplėstos matmeniu (n), kad kaip galima labiau atitiktų sriegio nominalaus diametro (g) ir vidinio sriegio diametro (k) vidutinę vertę.

16. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokščių (7, 8, 9, 10) išilginė galinė plokštuma yra numatyta su daugybe prizminių išėmų (14).

17. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 12 arba 15 ir 16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokštės atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15) atitinkamai yra išdėstytos tarp dviejų gretimų prizminių išėmų (14).

18. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokštės (107, 108) yra numatytos su daugybe vienodai išdėstytų, statmenų rėmo plokštumai srieginių gręžtinių kiaurymių (123).

19. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokštės (107, 108) yra numatytos su dviem lygiagrečiai rėmo plokštumai išsidėsčiusiomis gretimomis briaunomis su kreipiamosiomis plokštumomis (124).

20. Tvirtinimo įtaisas pagal vieną iš 11-19 punktų, turintis dvi lygiagrečiai viena kitai išdėstytas sąvaržos plokštes (9, 10; 107, 108),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąvaržos plokščių (9, 10; 107, 108) atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15; 115) yra numatytos su specialiais sraigtais (22,122), skirtais detalės (19; 116) tvirtam suspaudimui tarp abiejų sąvaržos plokščių (9, 10; 107, 108).

21. Tvirtinimo įtaisas pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskiros srieginės gręžtinės kiaurymės (15; 115) yra numatytos su atraminiais strypais (21,121), kyšančiais iš srieginės gręžtinės kiaurymės.

22. Tvirtinimo įtaisas pagal 20 arba 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per abiejų sąvaržos plokščių (7, 8, 9, 10; 107, 108) pasirinktas, išdėstytas viena eile sriegines gręžtines kiaurymes (15, 15a; 115) praeina srieginiai kaiščiai (17, 117).

