PAGE  

1. Apkala standžiam arba judamam stiklo elemento tvirtinimui mažiausiai prie vieno gretimo stiklo elemento, kai apkala (1) sudaryta iš apkalos pusių (2, 3), kurios, atitinkamai, susideda iš ant stiklo elemento (45) pritvirtinto pagrindo (42) ir pagrindą (42) dengiančio uždengimo (4),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4) turi besitęsiančią tarp horizontaliai orientuotų kraštinių plokštumų (5, 6) priekinį paviršių (7), kuris išgaubtai išlenktas nuo vertikalios briaunos (8) iki priešais esančios vertikalios briaunos (9). 

2. Apkala su užraktu, kuri sąveikauja su priešine apkala (24), kur apkala su užraktu (21) ir priešinė apkala (24) susideda iš apkalos pusių (22, 23, 26, 27), kurios kiekviena sudarytos iš ant stiklo elemento (45) užtvirtinto, mažiausiai vieną užraktą turinčio pagrindo (42) ir pagrindą (42) dengiančio uždengimo (25),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (25) turi besitęsiančią tarp kraštinių plokštumų (28, 29) priekinį paviršių (30), kuris išgaubtai išlenktas nuo briaunos (31) iki priešais esančios briaunos (32), ir turi užmovas (39) ir/arba kiaurymes (40, 41).

3. Apkala pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išlenkimas yra netolygus arba tolygus.

4. Apkala pagal 1 – 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai briauna (9, 31) kampu pereina į skersgalį (10, 33), kurio išorės paviršius yra išgaubtas.

5. Apkala pagal 1 – 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4, 25) tęsiasi smailiu kampu, mažiausiai briaunos (8, 32) kryptimi. 

6. Apkala pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai viena kraštinė plokštuma (5, 28, 29) turi išplatėjimus (11, 12, 34, 35, 36).

7. Apkala pagal 1 – 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kraštinės plokštumos (5, 6, 28) ir/arba išplatėjimai (11, 12, 34, 35, 36) turi išėmas (13, 14, 37, 38).

8. Apkala pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4, 25) turi stačiakampę formą.

9. Apkala pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4) yra L – formos ir sudaro kampą su užmova (15). 

10. Apkala pagal 1 – 9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4, 25), mažiausiai iš dalies, ant pagrindo (42) išsidėsto plokščiai.

11. Apkala pagal 1 – 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4, 25) yra pagamintas iš metalo, plastmasės arba iš kompozicinių medžiagų. 

12. Apkala pagal 1 – 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4) stangriai ir mažiausiai trinties jėga gali būti užtvirtintas ant pagrindo (42).

13. Apkala pagal 1 – 12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindas (42) turi, mažiausiai, du vienas nuo kito nutolusias, orientuotas į korpuso vidų aklinas kiaurymes (47) ir suveržimus (48), orientuotus į korpuso išorę.

14. Apkala pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aklinoje kiaurymėje (47) tarp spyruoklės (49) ir suveržimo (48) yra laiptuotas kaklelis (50).

15. Apkala pagal 1 – 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindas (42) turi, mažiausiai, du vienas nuo kito nutolusius, orientuotus į išorę fiksuojančius kūnus (57).

16. Apkala pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksuojantis kūnas (57) gali būti įvedamas į kiaurymes.

17. Apkala pagal 15 arba 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aklinos kiaurymės (47) ir fiksuojantys kūnai (57) ant viena priešais kitą išdėstytų išilginių pusių (46, 51) suformuoja stačiakampį pagrindą (42) ir yra orientuoti viena linija ašimi vienas kito atžvilgiu.

18. Apkala pagal 1 – 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad uždengimas (4) vidinėje pusėje turi mažiausiai du vienas nuo kito nutolusius griovelius (55). 

19. Apkala pagal 1 – 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pridengimas (4) turi mažiausiai dvejas viena nuo kitos nutolusias skylutes (56).

20. Apkala pagal 15 – 19 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksuojantis kūnas (57) ir skylutė (56) vienas kito atžvilgiu gali būti išdėstyti viena linija.

21. Apkala pagal 18 – 20 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grioveliai (55) ir skylutės (56) ant viena priešais kitą išdėstytų kraštinių plokštumų sudaro stačiakampį uždengimą (4).

22. Apkala pagal 1 – 21 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindas (42) yra sudarytas iš pagrindo korpuso (43) ir funkcinės jungties (44).

23. Apkala pagal 1 – 22 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apkalos pusės (2, 3, 22, 23, 26, 27) turi veidrodinę simetriją viena kitos atžvilgiu.

24. Apkala su užraktu pagal 2 - 23 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrinde (42) gali būti įtaisyta rankena ir/arba užraktas.

25. Apkala su užraktu pagal 2 - 24 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kraštinės plokštumos išdėstytos (28, 29) horizontaliai ir briaunos (31, 32) išdėstytos vertikaliai. 

26. Apkala su užraktu pagal 2 - 24 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kraštinės plokštumos (28, 29) išdėstytos vertikaliai ir briaunos (31, 32) išdėstytos horizontaliai.

27. Apkala su užraktu pagal 2 - 26 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priešinė apkala (24) tęsia apkalos su užraktu (21) išgaubimą.

28. Apkala su užraktu pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankena (58) sudaryta iš paėmimo dalies (59) ir jame išdėstyto jungties elemento (60), be to, paėmimo dalis (59) turi iškilų išgaubimą ir padaryta palenkta į vidų ir, mažiausiai, paėmimo dalis (59) turi apvalų skersmenį.

29. Apkala su užraktu pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (58) turi tolygią arba netolygią iškiliai išgaubtą liniją.

30. Apkala su užraktu pagal 28 arba 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laisvas paėmimo dalies (58) galas (61) yra neišlenktas.

31. Apkala su užraktu pagal 28 – 30 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laisvas galas (61) turi užlenktą galinę plokštumą (62).

32. Apkala su užraktu pagal 28 – 31 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galinė plokštuma (62) turi užapvalinimą (63) arba nuožulą.

33. Apkala su užraktu pagal 28 - 32 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungties elementas (60) turi apvalų skerspjūvį.

34. Apkala su užraktu pagal 28 - 33 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungties elemento (60) diametras (D) prasideda nuo paėmimo dalies (58).

35. Apkala su užraktu pagal 28 - 34 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (58) ir jungties elementas (60) yra padaryti iš aukštos rūšies plieno.

36. Apkala su užraktu pagal 28 - 35 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (59) ir jungties elementas (60) yra pagaminti iš bronzos.

37. Apkala su užraktu pagal 28 - 36 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (59) ir jungties elementas (60) yra pagaminti iš žalvario.

38. Apkala su užraktu pagal 28 - 37 punktus,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad paėmimo dalis (59) ir jungties elementas (60) yra pagaminti iš aliuminio.

39. Apkala su užraktu pagal 28 - 38 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (59) ir jungties elementas (60) yra pagaminti iš precizinio liejinio. 

40. Apkala su užraktu pagal 28 - 39 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paėmimo dalis (59) ir jungties elementas (60) yra pagaminti iš spaudimu gauto liejinio.

41. Apkala su užraktu pagal 28 – 40 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankena (58) gali būti sumontuota iš vienos arba abiejų durų arba langų, arba kitokių besisukiojančių elementų pusių.

42. Apkala su užraktu pagal 28 – 41 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankena (58) gali būti sumontuota apkalos pusėse (22, 23) ir integruota su priešine apkala. 

PAGE  

