1. Įtaisas nustatančiajam poziciją detalės įtvirtinimui ant apdirbimo stalo, turintis detalės tvirtinimo plokštę, ant kurios išardomai yra užtvirtinta detalė, ir kuri yra numatyta su centruojančiais grioveliais, kurie sąveikauja su atitinkančiais, išdėstytais ant apdirbimo stalo ir prieš jas iškylančiais centruojančiais kakleliais, be to, yra numatyta pirmoji grupė centruojančių griovelių (39) ir centruojančių kaklelių (22; 23), kurie nustato detalės tvirtinimo plokštės padėtį X ir Y kryptimis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, mažiausiai, atstumu nuo pirmosios grupės išdėstyta numatyta tolimesnė centruojančių griovelių (39a; 39b) ir centruojančių kaklelių (22; 23) grupė, kuri detalės tvirtinimo plokštės (6; 7) padėtį nustato tik X arba tik Y kryptimis. 

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie pirmosios centruojančių griovelių (39) ir centruojančių griovelių (22; 23) grupės, kaip tolimesnės grupės, yra numatyta antra centruojančių griovelių (39b) ir centruojančių kaklelių (22; 23) grupė, kuri detalės tvirtinimo plokštės (6; 7) padėtį nustato tik X kryptimi, kaip ir trečioji centruojančių griovelių (39a) ir centruojančių kaklelių (22; 23) grupė, kuri detalės tvirtinimo plokštę (6; 7) nustato tik Y kryptimi.

3. Įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atramų (2, 3, 4, 5) centruojančių kaklelių grupes, kurios yra numatytos, mažiausiai, su keturiais pleišto formos, išdėstytais radialiai lygiais atstumais centruojančiais kakleliais (22; 23), be to, dviejų priešpriešiais esančių centruojančių kaklelių (22; 23) laisvos pleišto briaunos (24) išsidėsto išilgai pirmos, X kryptimi einančios linijos ir dviejų kitų vienas prieš kitą išdėstytų centruojančių kaklelių (22; 23) laisvos pleišto briaunos (24) išsidėsto išilgai antros, Y kryptimi einančios linijos.

4. Įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atramų (2, 3, 4, 5) centruojančių kaklelių grupes, kurios yra numatytos su keturiais pleišto formos, tolygiai radialiai išdėstytais pirmame, mažesniame apskritime centruojančiais kakleliais (22) ir su keturiais pleišto formos, tolygiai radialiai išdėstytais antrame, didesniame, koncentriniame apskritime centruojančiais kakleliais (23), be to, keturių vienas prieš kitą gulinčių centruojančių kaklelių (22; 23) laisvos pleištinės briaunos (24) išsidėsto išilgai pirmos, X kryptimi einančios linijos, ir keturių kitų vienas prieš kitą išdėstytų centruojančių kaklelių (22; 23) laisvos pleištinės briaunos (24) išdėstytos išilgai antros, Y kryptimi einančios linijos.

5. Įtaisas pagal 3 arba 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad su centruojančiais kakleliais (22; 23) numatyta atramų (2, 3, 4, 5) viršutinė plokštuma, mažiausiai, yra plokščiai nušlifuota sritis (27).

6. Įtaisas pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos (2, 3, 4, 5) yra numatytos su centrine tvirtinimo kiauryme (25) ir su tvirtinimo priemonėmis (26), tinkančiomis talpinti traukos pirštus (36).

7. Įtaisas pagal vieną iš 3-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojantys kakleliai (22; 23) turi pirmą, mažiausiai nuolaidžią, atsuktą į atramos viršutinę plokštumą, šoninę viršutinės plokštumos sritį (29) ir antrą, smarkiau nuolaidžią, prie pleištinės briaunos (24) besišliejančią šoninę viršutinės plokštumos sritį (28). 

8. Įtaisas pagal vieną iš ankstesnių 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detalės tvirtinimo plokštė (6; 7) numatyta, mažiausiai, su dviem tam tikru nuotoliu išdėstytomis centruojančių griovelių grupėmis (15, 16, 17, 18), kurios turi po centruojančią plokštę (32), be to, pirmos centruojančių griovelių grupės (15) centruojanti plokštė (32) yra numatyta su keturiais centruojančiais grioveliais (39), kurių išdėstymas atitinka atramų (2, 3, 4, 5) centruojančius kaklelius (22; 23), ir be to, centruojanti plokštė (32) yra numatyta, mažiausiai, su dviem centruojančios grupės (16; 17) centruojančiais grioveliais (39), kurie išdėstyti jungiančiąja tiesiąja per pirmos centruojančių griovelių grupės (15) centrą ir per kitos centruojančių griovelių grupės (16 arba 17) centrą.

9. Įtaisas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detalės tvirtinimo plokštė turi stačiakampio rėmo (6) formą, kurio keturiuose kampuose yra išdėstytos centruojančių griovelių grupės (15, 16, 17, 18).

10. Įtaisas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmas (6) yra numatytas su pirmąja centruojančių griovelių grupe (15) su keturiais centruojančiais grioveliais (39), dviejuose gretimuose kampuose yra numatyta po vieną tolesnę centruojančių griovelių grupę (16, 17) su dviem centruojančiais grioveliais (39a; 39b) ir priešpriešiais gulinčiuose kampuose yra numatyta centruojanti grupė (18) be centruojančių griovelių.

11. Įtaisas pagal vieną iš 8-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visų centruojančių griovelių grupių (15, 16, 17, 18) centruojančios plokštės (32), yra užtvirtintos ant detalės tvirtinimo plokštės (6; 7) naudojant po keturis distancinius varžtus (37).

12. Įtaisas pagal vieną iš 8-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojančių griovelių grupių (16, 17, 18) centruojančios plokštės (32) yra numatytos su dviem (39a; 39b), atitinkamai, su jokių centruojančių griovelių neturinčiomis kiaurai praeinančiomis gręžtinėmis kiaurymėmis (42a, 42b), į kuriuos įeina centruojantys kakleliai (23), kai centruojančių griovelių grupės (16, 17, 18) atsigula ant išdėstytų atramų (2, 3, 4).

13. Įtaisas pagal vieną iš 8-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmos centruojančių griovelių grupės (15) centruojanti plokštė (32) turi keturias distancinių varžtų (37) srityje išdėstytas pastorintas sritis (38) ir keturias, atitinkamai, viduryje tarp dviejų gretimų pastorintų sričių (38) gulinčias, centrines atkarpas (41), kurios per plonus, plastiškai spyruokliuojančius tiltelius (40) yra sujungtos su pastorintomis sritimis (38), ir yra numatyta su centruojančiais grioveliais (39). 

14. Įtaisas pagal vieną iš 8-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antros ir trečios centruojančių griovelių grupės (16, 17) centruojančios plokštės (32) turi dvi vieną prieš kitą išdėstytas, tarp dviejų gretimų distancinių varžtų (37) išsiplėtusias pastorintas sritis (38) ir dvi, atitinkamai, viduryje tarp abiejų pastorintų sričių (38) gulinčias centrines atkarpas (41), kurios per plonus, plastiškai spyruokliuojančius tiltelius (40) sujungtos su pastorinta sritimi (38), ir numatytos su centruojančiais grioveliais (39a; 39b).

15. Įtaisas pagal 13 arba 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centrinės atkarpos (41) kiek plonesnės, negu pastorintos sritys (38), ir prieš pastorintos srities (38) viršutinę plokštumą, kuri pasukta į detalės tvirtinimo plokštę (11), yra patrauktos atgal taip, kad centrinės atkarpos (41) galėtų plastiškai spyruokliuoti prieš detalės tvirtinimo plokštę (11). 

16. Įtaisas pagal vieną iš 8-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojančių griovelių grupėse (15, 16, 17, 18) yra numatyta po vieną matomą centrinį iškylantį traukos pirštą (36).







