1. Rotorinis vidaus degimo variklis, turintis korpusą su dviem lygiagrečiomis cilindrinėmis ertmėmis, du lygiagrečius velenus, surištus sinchronizuojančia krumpliaratine pavara, ant kurių sumontuoti rotoriai hermetiškai kontaktuojantys su cilindrinėmis ertmių sienelėmis ir sujungti savo šoninio paviršiaus įdubomis ir iškylomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas rotorius turi dvi įdubas, o kitas vieną iškylą.

2. Rotorinis vidaus degimo variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse numatyta uždegimo žvakė, esanti prie rotoriaus įdubos briaunos, išeinančios iš pilno kontakto padėties.

3. Rotorinis vidaus degimo variklis pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra daugiau negu viena rotorių pora, sumontuotos ant tų pačių velenų su skirtinga iškylos padėtimi veleno apskritimo atžvilgiu.

4. Rotorinis vidaus degimo variklis pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotorius su įdubomis yra sujungtas su dviejų rotorių iškylomis, esančių ant velenų lygiagrečių rotoriaus su įdubomis velenui.

