PAGE  

1. Konteineris su cigarečių pakelių ar panašių gaminių išdavimo įtaisu, turintis korpuse (1) įtvirtintą kreipiamąją (5) ir išstūmimo mechanizmą, turintį slankiklį(6) su stūmimo atrama (8), ir spyruoklę (12 arba 15), nusitęsiančią kreipiamosios (5) vidine dalimi žemiau slankiklio (6) judėjimo plokštumos ir vienu galu pritvirtintą prie korpuso, o kitu galu - prie slankiklio (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išstūmimo mechanizmas turi sukamą ritinėlį (10), įmontuotą žemiau slankiklio (6) judėjimo plokštumos toliau negu spyruoklės (12 arba 15) tvirtinimo prie slankiklio (6) taško padėtis esant didžiausiam atstumui tarp spyruoklės (12 arba 15) galų, o spyruoklė (12 arba 15) yra iš tamprios medžiagos, kuri arba jos jungiamasis su tvirtinimo tašku prie slankiklio (6) elementas apgaubia ritinėlį (10).

2. Konteineris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išstūmimo mechanizmo spyruoklė yra iš apvalaus skerspjūvio gumos (12) arba iš spiralinės vielos (15).

3. Konteineris pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išstūmimo mechanizmo spyruoklės (12 arba 15) vienas galas pritvirtintas ant korpuso (1) kreipiamosios (5) vidinės dalies ąselės (13), o kitas – ant slankiklio (6) apatinės ąselės (14).

4. Konteineris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso (1) išilginių sienelių išorinės pusės turi jungties elementus (17 ir 18) blokams iš atskirų konteinerių gauti.

1

