PAGE  

1. Slidinėjimo treniruotėms ir reabilitacijai skirtas aparatas, turintis pavaros variklį, žeminančiąją pavarą, diržinę transmisiją, rėmą ir įjungimo/išjungimo jungiklius ant atraminių lazdų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aparatas turi viršutinį pavaros ritinėlį (11) ir apatinį pavaros ritinėlį (13) žemiau jo, taip pat pasukamus slydimo ritinėlius (12) tarp jų, visi ritinėliai išdėstyti išilgai arkos (b) nuožulniose šoninėse rėmo (a) sijose (4, 5), nurodytoji arka suformuota iš begalinės nuožulniai besidriekiančios kilimėlio su 2 – 4 cm ilgio kietais ir elastingais šeriais formos juostos (14) sąlyčio taškų, pasukamų slydimo ritinėlių (12), apatinio pavaros ritinėlio (13) ir viršutinio pavaros ritinėlio (11), kad begalinės nuožulniai besidriekiančios juostos (14) lietimosi taškas (A) su viršutiniu pavaros ritinėliu (11) yra jos aukščiausias taškas, tokiu būdu tiesi linija (c), jungianti begalinės nuožulniai besidriekiančios juostos (14) lietimosi tašką (A) ir lietimosi su apatiniu pavaros ritinėliu (13) tašką (B), ir statmena linijai (c) linija (f) per tašką (D), kaip arkos (b) labiausiai nutolusį tašką, sudaro atstumą (d), lygų 2 cm iki 5 cm, kad nejudama juosta (15) arba danga (23) skirtos atraminėms lazdoms (19) su sugriebimo rankenomis (20) ir (21) montuoti, šios rankenos išdėstytos virš nurodytosios judamos nuožulniai besidriekiančios juostos (14).

2. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nejudama juosta (15) yra išdėstyta žemiau apatinio pavaros ritinėlio (13).

3. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminės lazdos (19) turi lanko formą su jo išgaubtumu išorėn už rėmo (a) kontūro, žemiau nurodytųjų sugriebimo rankenų (20) ir (21).

