PAGE  

1. Nešiklis, naudingas medžių apdorojimui cheminiais junginiais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tokią sudėtį:

Komponentai

Procentai nuo bendros masės (%)

Toluenas

40–70

Ksilenas

6–40

Benzofenonas

3–18

Butilo glikolis

2–9

Cetilo acetatas

1-7

Metanolis

0,3–4.

2. Nešiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tokią sudėtį:

Komponentai

Procentai nuo bendros masės (%)

Toluenas 

64

Ksilenas 

16

Benzofenonas 

10

Butilo glikolis 

5

Cetilo acetatas 

4

Metanolis 

1.

3. Kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi mažiausiai vieną cheminį junginį ir nešiklį pagal bet kurį 1 arba 2 punktą.

4. Kompozicija pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas cheminis junginys apima vieną arba kelis insekticidus ir/arba vieną arba kelis fungicidus.

5. Kompozicija pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas cheminis junginys yra parinktas iš chlorpirifoso, fipronilo, silafluofeno, acetamiprido, etofenprokso, tripropilo izocianurato, fenobukarbo, heksaflumurono, fenitrotiono, esfenvalerato, imidakloprido, difluobenzurono, lambda-cihalotrino, klotalonilo, propikonazolo ir jų mišinių.

6. Medžio apdorojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdoroja medį kompozicija pagal bet kurį iš 3 – 5 punktų.

7. Būdas pagal 6 punktą, skirtas pažeidimo, sukelto biologinių veiksnių, kurie yra žalingi medžiui, gydymui ir/arba prevencijai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdoroja medį kompozicija pagal bet kurį iš 4 arba 5 punktų.

