1

1. Vėjo jėgainė, turinti vėjo turbiną su turbinos velenu (8), kuris kartu su generatoriaus velenu (22), galinčiu būti turbinos veleno tęsiniu, yra prijungtas prie elektros generatoriaus (11) rotoriaus (12), 

- kurioje rotorius (12) yra radialiai apsuptas statoriumi (19),

- kurioje turbinos velenas (8) yra įrengtas dviejuose guolių korpusuose (6, 7) su guoliais (9, 10), įrengtais ant pagrindo (4) bokšto (1) viršuje,

- kurioje pagrindas (4) yra pasukamas apie vertikalią ašį, ir

- kurioje variklis (3) yra skirtas atlikti pasukimą,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, 

- kad generatoriaus velenas (22) yra integruotas ar standžiai prijungtas prie svyruojančio turbinos veleno (8) ties jo laisvu galu,

- kad statorius (19) ir rotorius (12) yra išlaikomi generatoriaus veleno (22), tuo leidžiant generatoriui svyruoti kartu su turbinos velenu (8), ir

- kad statorius (19) yra apsaugotas nuo pasisukimo nepasukama jungtimi (20), kuri iš esmės neperduoda jokio lenkimo momento ir ašinės jėgos, veikiančios prieš turbinos veleno (8) svyravimą dėl lenkimo momento, veikiančio turbinos veleną (8) iš jo įvorės, guoliai (9 ir 10) yra įrengti tam, kad leistų svyruoti turbinos velenui (8).

2. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą, kurioje generatorius (11) yra įrengtas priešingoje vėjo turbinai pagrindo (4) pusėje arba tarp guolių korpusų (6, 7),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statorius yra prijungtas prie nepasukamos jungties (20), skirtos perduoti sukimo momentą ir neperduoti iš esmės jokio lenkimo momento, geriausiu atveju – prie žiedinės lėkštės su apskritiminiu įdubimu, prijungiančios statorių prie guolio korpuso.

3. Vėjo jėgainė pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nepasukama jungtis (20) yra skirta perduoti sukimo momentą ir slopinti jėgas, susidariusias dėl trumpo jungimo generatoriuje.

4. Vėjo jėgainė pagal bet kurį 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statorius (19) yra pritvirtintas prie generatoriaus veleno (22) viename jo gale (fig.1) arba per du guolius (fig.2), ir kad rotorius (12) yra pritvirtintas tiesiogiai prie generatoriaus veleno (fig.1, 3, 4) arba su lėkšte prie generatoriaus veleno galo (fig.2).

5. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statorius (11) abiejose pusėse turi šoninius elementus (17), standžiai laikančius statorių (11), kuris neturi jokio svyravimo generatoriaus veleno (22) ir turbinos veleno (8), pritvirtinto prie guolių (15, 16), kuriuos laiko generatoriaus velenas, atžvilgiu (fig.1, 4).

6. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statorius (11) vienoje pusėje turi lėkštės elementą (17), be svyravimų laikantį statorių generatoriaus veleno (22) ir turbinos veleno, pritvirtinto prie guolių (15, 16), kuriuos laiko generatoriaus velenas, atžvilgiu (fig.2, 3).

7. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statorius (19) ir pagrindas (4) (fig.5) yra sujungti pora jėgos perdavimo elementų (28), įrengtų radialiai nuo generatoriaus veleno (22) sukimo momento perdavimui, turinčių slopinimo elementų pavidalą, kurie yra įrengti tarp poros svertų (26) statoriuje ir lygiagretaus jiems bei pritvirtinto prie pagrindo (4) strypo (27) galų, jėgos perdavimo elementai yra skirti perduoti sukimo momentą nuo statoriaus (19) į pagrindą (4), nesukuriant jokio lenkimo momento ar ašinio įtempimo, kurie neleistų turbinos velenui (8) svyruoti su lenkimo momentu, veikiančiu turbinos veleną iš įvorės pusės, ir taip pat slopina jėgas, kurios gali būti sukurtos trumpu jungimu generatoriuje.

8. Vėjo jėgainė pagal bet kurį 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad guoliai (9, 10) yra rutuliniai.

9. Vėjo jėgainė su vėjo turbina, kuri yra prijungta prie elektros generatoriaus (31) per įterptą tarp jų reduktorių (29), kurioje reduktorius (29), generatoriaus pagrindas (30) ir generatorius (31) yra sumontuoti ant turbinos veleno (8),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reduktorius (29), generatoriaus pagrindas (30) ir generatorius (31) gali laisvai judėti kartu su turbinos velenu visomis jėgos kryptimis, išskyrus turbinos veleno sukimo momento kryptį, o reduktorius (29), generatoriaus pagrindas (30) ir generatorius (31) kartu, nepriklausomai ar grupėmis perduoda sukimo momentą iš turbinos veleno (8) į pagrindą (4) per nepasukamą jungtį (33), kuri neslopina minėtų komponentų judėjimo kitomis jėgos kryptimis.

10. Vėjo jėgainė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reduktorius (29), generatoriaus pagrindas (30) ir generatorius (31) gali turėti skirtingas padėtis ir kryptis turbinos veleno (8) atžvilgiu.

