Vandens skaitiklis, susidedantis iš korpuso su įėjimo ir išėjimo angomis, matavimo kameros, kurios viduje atramų pagalba yra įtvirtinta sparnuotė su įvore,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent vieną atramą sudaro kombinuota bendraašių atramų pora, susidedanti iš tuščiavidurio cilindro ir apvalaus strypo, kur apvalus strypas, priimantis visas ašines ir radialines kombinuotai atramai tenkančias apkrovas, kai sparnuotės sukimosi greitis yra mažesnis už 1 rad/s, tampriai paslankus tuščiavidurio cilindro at-žvilgiu, standžiai įtvirtinto korpuse ir priimančio perteklines apvalaus strypo apkrovas, sparnuotės įvorė yra laiptuotos formos su joje įmontuotu atraminiu guoliu, o jos paviršių, perduodančių radialines apkrovas apvaliam strypui ir tuščiaviduriam cilindrui, diametrų santykis yra ne mažesnis kaip 1:3.

