1. Deguonimi maitinama degimo sistema, naudojama aliuminio atliekų perdirbimui, apimanti krosnį su kuro tiekimo įtaisais,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

krosnies, skirtos talpinti lydytą aliuminį esant iš anksto nustatytai temperatūrai, ir turinčios mažiausiai vieną degiklį;

deguonies tiekimo įtaiso, skirto tiekti mažiausiai apie 85 ( grynumo deguonį, ir 

kuro anglies pagrindu tiekimo įtaiso, skirto anglies pagrindu kuro tiekimui, be to, deguonis iš deguonies tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies, arba kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 ( virš stechiometrinio santykio, ir, be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies turi ne didesnę negu apytikriai 593,3 oC (1100 oF) temperatūrą.

2. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi valdymo sistemą, skirtą kuro anglies pagrindu ir deguonies tiekimo į krosnį kontrolei. 

3. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuro tiekimas į krosnį seka po deguonies tiekimo į minėtą krosnį.

4. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deguonies tiekimą ir kuro anglies pagrindu tiekimą vykdo prie iš anksto nustatytos lydomo aliuminio temperatūros.

5. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi daviklį, nustatantį lydomo aliuminio temperatūrą. 

6. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad anglies pagrindu kuras yra dujos.

7. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dujos yra gamtinės dujos.

8. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra kietas kuras.

9. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra skystas kuras.

10. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema, skirta aliuminiui išgauti iš atliekų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš krosnies, skirtos talpinti lydomą aliuminį esant iš anksto nustatytai temperatūrai, turinčios mažiausiai vieną degiklį;

deguonimi maitinamą degimo sistemą;

deguonies tiekimo įtaisą, skirtą tiekti deguonį į krosnį per deguonimi maitinamą degimo sistemą, o tiekiamas deguonis yra mažiausiai 85 ( grynumo; ir 

kuro anglies pagrindu tiekimo įtaisą, skirtą tiekti anglies pagrindu kurą, be to, deguonis iš deguonies tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies, arba kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 procentų virš stechiometrinio santykio, ir, be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies turi ne didesnę negu apytikriai 593,3 o (1100 oF) temperatūrą.

11. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deguonies ir kuro anglies pagrindu degimas sukuria energiją ir, be to, kad energija, naudojama aliuminio išgavimui iš atliekų, yra apie 1142,5 kJ/ 0,453 kg (1083 BTU 1 svarui) gauto aliuminio.

12. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra dujos.

13. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dujos yra gamtinės dujos.

14. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra kietas kuras.

15. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra skystas kuras.

16. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad krosnies šiluma yra regeneruojama šilumos nuostolių regeneravimo sistemoje.

17. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gauta krosnies šiluma yra paverčiama elektros energija.

18. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi kriogeninį įtaisą, skirtą iš oro išskirti deguonį ir azotą. 

19. Aliuminio atliekų perdirbimo sistema pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deguonis yra kaupiamas.

20. Būdas aliuminiui gauti iš aliuminio atliekų pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro tokie žingsniai:

aliuminio atliekas paduoda į lydymo krosnį;

deguonį ir anglies pagrindu kurą degina krosnyje, deguonį ir kurą anglies pagrindu sudegina krosnyje, be to, deguonis iš deguonies tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies, arba kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 procentų virš stechiometrinio santykio, ir be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies turi ne didesnę negu apytikriai 593,3 oC (1100 oF) temperatūrą;

aliuminį lydo krosnyje;

iš krosnies pašalina užteršto aliuminio įkrovą; ir 

iš esmės gryną lydytą aliuminį iškrauna iš krosnies.

21. Būdas aliuminiui gauti iš atliekų pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad regeneruoja panaudotą krosnies šilumą.

22. Būdas aliuminiui gauti iš atliekų pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aliuminį gauna iš užteršto aliuminio įkrovos ir išgautą aliuminį pakrauna į krosnį.

23. Būdas aliuminiui gauti iš atliekų pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad regeneruoja panaudotą krosnies šilumą.

24. Būdas aliuminiui gauti iš atliekų pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad regeneruotą šilumą paverčia į elektros energiją. 

25. Deguonimi maitinama degimo sistema, turinti kuro degimo priemonę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

krosnies, turinčios bent vieną degiklį;

deguonies tiekimo įtaiso, skirto tiekti mažiausiai 85 ( grynumo deguonį; ir 

anglies pagrindu kuro tiekimo įtaisą, skirtą tiekti anglies pagrindu kurą, be to , deguonis iš deguonies tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies arba kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 procentų virš stechiometrinio santykio, ir be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies turi ne didesnę negu apytikriai 593,3 oC (1100 oF) temperatūrą.

26. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra dujos.

27. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dujos yra gamtinės dujos.

28. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi kriogeninį įrenginį deguonies gamybai. 

29. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra kietas kuras.

30. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra skystas kuras.

31. Krosnis, skirta gauti aliuminį iš aliuminio atliekų, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi vonios zoną, skirtą lydyto aliuminio laikymui esant iš anksto nustatytai temperatūrai;

mažiausiai, vieną degiklį;

deguonies tiekimo įtaisą, skirtą, deguonies, kurio grynumas mažiausiai apie 85 (, tiekimui; ir kuro anglies pagrindu tiekimo priemonę, skirtą tiekti kurą anglies pagrindu,

be to, deguonis iš deguonies tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies arba kuro kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 procentų virš stechiometrinio santykio, ir, be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies turi ne didesnę negu apytikriai 593,3 oC (1100 oF) temperatūrą.

32. Krosnis pagal 31 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad krosnis yra sukonstruota iš plieninės plokštės, plieninių strypų ir ugniai atsparių medžiagų. 

33. Krosnis pagal 31 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad krosnis turi sieneles ir be to, sienelės yra sudarytos iš plieninio strypo ir plokščio karkaso, iš mažiausiai vieno sluoksnio iš traškios izoliacinės medžiagos, iš mažiausiai vieno sluoksnio ugniai atsparių plytų ir mažiausiai vieno lieto ugniai atsparaus sluoksnio. 

34. Krosnis pagal 31 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi dugną, be to, dugnas sudarytas iš plieno strypų ir plokščio karkaso ir mažiausiai dviejų ugniai atsparios medžiagos sluoksnių, mažiausiai vieno lieto ugniai atsparaus sluoksnio. 

35. Krosnis pagal 31 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi keturis deguonies degiklius.

36. Deguonimi maitinama degimo sistema, turinti kuro degimo priemonę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima:

krosnį, turinčią valdymo įrangą ir neturinčią pritekėjimo iš išorinės aplinkos;

oksidavimo agento tiekimo įtaisą, skirtą deguonies, turinčios nustatytą grynumą, tiekimui; ir 

kuro anglies pagrindu tiekimo įtaisą, skirtą kuro anglies pagrindu tiekimui, be to, deguonis iš oksidavimo agento tiekimo įtaiso ir kuras anglies pagrindu į krosnį tiekiami stechiometriniu santykiu vienas kito atžvilgiu, kad apribotų arba deguonies, arba kuro anglies pagrindu perteklių iki mažiau negu 5 procentų virš stechiometrinio santykio, ir, be to, anglies pagrindu kuro degimas pasiekia daugiau negu 2482,2 oC (4500 oF), be to, pašalintų dujų srovė iš krosnies dėl oksidavimo agento panaudojimo iš esmės turi nulinį kiekį azoto turinčių dujinių degimo produktų. 

37. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra dujos.

38. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dujos yra gamtinės dujos.

39. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi deguonies gamybos įrangą.

40. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra kietas kuras, ir be to, azoto turintys dujiniai degimo produktai yra gaunami iš kieto kuro.

41. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kuras anglies pagrindu yra skystas kuras ir, be to, kažkiek azoto turinčių dujinių degimo produktų yra gaunama iš skysto kuro.

42. Deguonimi maitinama degimo sistema pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stebima aplinka iš esmės neturi azoto.

43. Mažai druskų naudojantis būdas atskirti aliuminį iš aliuminio teršalų įkrovos, apimantis metalo padavimą į įrenginį, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi šiuos žingsnius:

aliuminio teršalų įkrovą pakrauna į krosnį, krosnis, turinti deguonimi maitinamą degimo sistemą, sukuria liepsnos temperatūrą apie 2760,0 oC (5000 oF) ir iš esmės neturi deguonies pertekliaus, krosnyje lydo aliuminio teršalų įkrovą;

turtingesnio aliuminiu teršalų įkrovos produkto gavimui, nugriebia viršutinį lydytos aliuminio atliekų įkrovos sluoksnį;

mechaniniu presu presuoja turtingesnį aliuminiu teršalų įkrovos produktą ir taip atskiria aliuminį iš turtingesnio aliuminiu teršalų įkrovos produkto ir gauna koncentruotą turtingą aliuminiu teršalų įkrovos produktą.

44. Mažai druskų naudojantis būdas atskirti aliuminį iš aliuminio teršalų įkrovos pagal 43 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad koncentruotą turtingą aliuminiu teršalų įkrovos produktą grąžina į krosnį. 

45. Mažai druskų naudojantis būdas atskirti aliuminį iš aliuminio atliekų įkrovos pagal 43 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiekia aliuminio teršalų įkrovą arti tiesioginės liepsnos smūgio.

46. Krosnis, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

degimo zonos;

degiklio;

kuro anglies pagrindu tiekimo įtaiso, skirto per degiklį tiekti kurą anglies pagrindu į degimo zoną; ir 

oksidavimo agento tiekimo priemonę, skirtą nustatyto grynumo deguonį tiekti į krosnį degimui su kuru anglies pagrindu,

be to, degant gaunama liepsnos temperatūra pasiekia daugiau kaip 1648,9 oC (3000 oF) ir, be to, pašalinama iš krosnies dujų srovė turi ne didesnę kaip 593,3 oC (1100 oF).

47. Krosnis pagal 46 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi oro tiekimo įtaisą, skirtą į degimo zoną tiekti deguonies turintį orą, skirtą kuro anglies pagrindu degimui su nustatyto grynumo deguonimi. 

48. Krosnis pagal 46 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi kuro anglies pagrindu tiekimo į degiklį kanalą, be to, nustatyto grynumo deguonis yra tiekiamas per kuro tiekimo kanalą į krosnį. 

49. Krosnis pagal 46 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nustatyto grynumo deguonis į krosnį yra tiekiamas atskirai ir tam tikru nuotoliu nuo kuro anglies pagrindu. 

50. Krosnis pagal 46 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deguonies grynumas yra mažiausiai 85 procentų grynumo.

51. Krosnis gauti garui iš skysčių, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš: 

degimo zonos, degimo zona, kad būtų gaunamas garas, pritaikyta skysčių kaitinimui;

degiklio;

kuro anglies pagrindu tiekimo įtaiso, skirto tiekti anglies pagrindu kurą per degiklį į degimo zoną; ir 

oksidavimo agento tiekimo įtaiso, skirto tiekti nustatyto grynumo deguonį į krosnį degimui su kuru anglies pagrindu,

be to, degant gaunama liepsnos temperatūra didesnė negu 1648,9 oC (3000 oF) ir, be to, pašalinamo iš krosnies dujų srauto temperatūra yra nedidesnė, kaip 593,3 oC (1100 oF).

52. Krosnis gauti garui iš skysčių pagal 51 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi oro tiekimo priemonę, skirtą oro turinčio deguonies tiekimui į degimo zoną su kuru anglies pagrindu ir nustatyto grynumo deguonimi.

53. Krosnis gauti garui iš skysčių pagal 51 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi kuro kanalą, skirtą tiekti kurą anglies pagrindu į degiklį, ir, be to, nustatyto grynumo deguonis į krosnį yra tiekiamas per kuro kanalą.

54. Krosnis gauti garui iš skysčių pagal 51 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nustatyto grynumo deguonis į krosnį yra tiekiamas atskirai ir tam tikru nuotoliu nuo kuro anglies pagrindu. 

55. Krosnis gauti garui iš skysčių pagal 51 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deguonies grynumas mažiausiai yra apie 85 (.

56. Krosnis gauti garui iš skysčių pagal 51 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad garas yra perduodamas garo turbinai, gaminančiai elektros energiją.

57. Atliekų deginimo krosnis, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

degimo zonos;

degiklio;

kuro tiekimo įtaiso, skirto tiekti kurą;

oksidavimo agento tiekimo įtaiso, skirto tiekti nustatyto grynumo deguoniui, ir

atliekų tiekimo įtaiso,

be to, atliekos yra tiekiamos į degimo zoną ir, be to, kuras ir deguonis yra deginami degiklio srityje, taip gaunant liepsną, skirtą atliekų deginimui, ir, be to, liepsnos temperatūra yra didesnė negu 2232,2 oC (4550 oF).

58. Atliekų deginimo krosnis pagal 57 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oksidavimo agento deguonies koncentracija yra mažiausiai apie 85 (.

59. Atliekų deginimo krosnis pagal 57 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad toliau turi deguonies įpurškimo priemonę, skirtą į degimo zoną tiekti deguonį.

