1. Kompiuterio pelės tipo įvedimo-išvedimo įrenginys akliesiems, sudarytas iš bloko ir kompiuterio pelės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pelės viduje įmontuotas stačiakampis korpusas su jame patalpintais ir tampriai įtvirtintais magnetais, be to, korpusas iš viršaus ir iš apačios uždengtas standžiomis plokštelėmis ir jame yra trys ertmės spyruoklėms montuoti bei kaiščiai, o viršutinėje plokštelėje yra pailgos ertmės magnetų viršutiniams elementams iškišti, ir ši kompiuterio pelė uždėta ant metalinio paviršiaus.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompiuterio pelės viduje įmontuotas stačiakampis korpusas su jame patalpintais magnetais ir į korpuso šonus besiremiančiomis spyruoklėmis.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetų formos yra vienodos iki jų viršutinių elementų, kurių šoniniai elementai yra tokios formos, kad pratęsus viršutinių magnetų elementų ašines linijas iki susikirtimo jos suformuotų menamą kūgį, o vidurinio magneto viršutinio elemento forma yra vertikalios magneto formos tęsinys.

