PAGE  

1. Suspensijos atskyrimo būdas, ypač skirtas nuotekų apdorojimui, kuriame flokuliavimo suspensiją atskiria nuo skysčio filtravimu pseudosuskystintame dumblo sluoksnyje, kuriame iš atskirtos suspensijos suformuoja dribsnius ir pseudosuskystinimą palaiko kylančia skysčio srove, kuomet skystis su suspensija įeina į pseudosuskystintą sluoksnį iš apačios, o skystį, išgautą iš suspensijos, pašalina virš dumblo sluoksnio paviršiaus, išreikšto sandūra tarp pseudosuskystinto sluoksnio ir skysčio be suspensijos, ir srauto tekėjimo aukštyn pseudosuskystintame sluoksnyje greitis iš esmės mažėja, kylant aukštyn,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauna viršutinį dalinai pseudosuskystintą dumblo sluoksnį ir apatinį pilnai pseudosuskystintą dumblo sluoksnį, kur dalinai pseudosuskystintame dumblo sluoksnyje suformuoja sutirštintos suspensijos aglomeratus, kurie krinta žemyn išilgai jo šoninio paviršiaus, ir po to juos pašalina, o pilnai pseudosuskystintame dumblo sluoksnyje nukreipia skysčio srautą į dalinai pseudosuskystintą dumblo sluoksnį, atskirtą sutirštintą suspensiją pašalina iš pseudosuskystinto sluoksnio ties dalinai pseudosuskystinto dumblo sluoksnio ir pilnai pseudosuskystinto dumblo sluoksnio sandūra.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskirtą sutirštintą suspensiją, pašalintą iš pseudosuskystinto sluoksnio, priverstinai nukreipia žemyn ir toliau ją tirština.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jei įtekančios suspensijos koncentracija viršija 1 kg sausos medžiagos viename kubiniame metre, kylančio aukštyn vandens srauto greitis betarpiškai virš dumblo sluoksnio paviršiaus yra nuo 1,6 iki 2,2 metrų per valandą.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens srauto greitis ties įėjimu į dumblo sluoksnį yra nuo 2 iki 6 cm per sekundę.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pašalintos sutirštintos suspensijos kiekis nuo 1,5 iki 3 kartų viršija vandens be suspensijos, pašalinto virš dumblo sluoksnio paviršiaus, kiekį.

6. Flokuliavimo suspensijos atskyrimo, atliekamo filtravimu pseudosuskystintame dumblo sluoksnyje, įrenginys, ypač skirtas nuotekų apdorojimui, turintis iš esmės viršun platėjantį atskirtuvą (1), kurio viduje yra atskyrimo erdvė ir kuris turi skysčio su suspensiją įėjimą (5, 38, 59) jo apatinėje dalyje ir priemones (4, 42, 43, 61, 62) skysčio be suspensijos pašalinimui jo viršutinėje dalyje, atskyrimo erdvėje įrenginio veikimo metu yra sluoksnis pseudosuskystinto dumblo, virš kurio lygio (14) yra patalpintas išvalytas vanduo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskyrimo erdvė atskirtuve (1) mažiausiai vienoje vietoje virš įėjimo (5, 38, 59) į atskirtuvą (1) ir žemiau dumblo sluoksnio lygio (14) yra staigiai viršun praplatinta, o tai iššaukia šioje vietoje iš esmės staigų srauto tekėjimo aukštyn atskyrimo erdvėje greičio sumažėjimą, ties šio praplatinimo vieta mažiausiai ties viena iš išorinių atskirtuvo (1) sienelių (2, 33, 34, 50, 51) mažiausiai viena sutirštintos suspensijos pašalinimo iš pseudosuskystinto dumblo sluoksnio vieta yra įrengta atskyrimo erdvės viduje atskirtuve (1).

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskyrimo erdvė atskirtuvo (1) apatinėje dalyje yra apribota mažiausiai viena mažiausiai dalinai pasvirusia vidine sienele (29, 52, 53), erdvė tarp išorinės sienelės (2, 50, 51) apatinės dalies ir vidinės sienelės (29, 52, 53) sudaro sutirštinimo erdvę (31, 56), o tarpas tarp šios vidinės sienelės (29, 52, 53) viršutinės briaunos (30, 54, 55) ir išorinės sienelės (2, 51, 52) sudaro staigaus paplatėjimo ir taip pat sutirštintos suspensijos pašalinimo iš atskyrimo erdvės vietą.

8. Įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpas tarp vidinės sienelės (29, 52, 53) viršutinės briaunos (30, 54, 55) ir išorinės sienelės (2, 51, 52) taip pat sudaro įėjimą į sutirštinimo erdvę (31, 56), kuri apatinėje dalyje turi įrengtas sutirštintos suspensijos pašalinimo priemones (32, 57, 58).

9. Įrenginys pagal 7 ar 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskirtuvo (1) nuožulni išorinė sienelė (50, 51) turi kampą sutirštintos suspensijos pašalinimo zonoje ir jos viršutinė dalis aukščiau šio lygio yra pasvirusi labiau nei apatinė dalis žemiau šio lygio.

10. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutirštintos suspensijos pašalinimo priemonę sudaro perforuotas surinkimo vamzdis (3, 35, 36), o staigus atskyrimo erdvės paplatėjimas šioje vietoje yra suformuotas išorinės sienelės (2, 33, 34), kuri tiek iš apačios, tiek iš viršaus yra prijungta prie surinkimo vamzdžio (3, 35, 36), perstūmimu, angos (7, 37), skirtos sutirštintos suspensijos pašalinimui, yra padarytos surinkimo vamzdžio (3, 35, 36) pusėje, pasuktoje į perstumtos nuožulnios išorinės sienelės (2, 33, 34) viršutinę dalį.

11. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įėjimo į atskyrimo erdvę sritis (5, 38, 59) sudaro daugiau kaip 3 procentus ir mažiaus kaip 6 procentus atskyrimo erdvės paviršiaus ties skysčio be suspensijos pašalinimo lygiu.

12. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskyrimo erdvės sritis betarpiškai žemiau sutirštintos suspensijos pašalinimo lygio sudaro daugiau kaip 20 procentų, o betarpiškai virš sutirštintos suspensijos pašalinimo lygio – mažiau kaip 70 procentų atskyrimo erdvės paviršiaus ties skysčio be suspensijos pašalinimo lygiu.

13. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiek įėjimas (5, 38, 59) į atskyrimo erdvę, tiek skysčio be suspensijos pašalinimo lygis yra nutolę didesniu nei 1 metras vertikaliu atstumu nuo sutirštintos suspensijos pašalinimo lygio.

14. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutirštintos suspensijos pašalinimo lygio aukštis virš įėjimo (5, 38, 59) į atskyrimo erdvę lygio yra ribose nuo ¼ iki ¾ skysčio be suspensijos pašalinimo lygio aukščio virš įėjimo (5, 38, 59) į atskyrimo erdvę lygio.

15. Įrenginys pagal bet kurį 6-14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas funkcinis vamzdis iš grupės, sudarytos iš surinkimo vamzdžių (3, 35, 36), skirtų sutirštintos suspensijos surinkimui, surinkimo vamzdžių (32, 57, 58), skirtų sutirštintos suspensijos pašalinimui, surinkimo vamzdžių (4, 42, 43, 61, 62), skirtų skysčio be suspensijos pašalinimui, išmetimo vamzdžių (11, 67), suspausto oro įėjimo vamzdžių (25, 44, 45, 64, 65) ir praplovimo vamzdžių (39, 40), taip pat sudaro atskyrimo erdvės išorinių sienelių (2, 33, 34, 50, 51) atraminės konstrukcijos dalį.

16. Įrenginys pagal 6 ar 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuožulnios išorinės sienelės (2, 33, 34, 50, 51) pasvirimo kampas jos viršutinėje dalyje yra nuo 52o iki 60o.

17. Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuožulnios vidinės sienelės (29, 52, 53) pasvirimo kampas yra nuo 52o iki 60o, tuo tarpu nuožulnios išorinės sienelės (2, 50, 51) pasvirimo kampas jos apatinėje dalyje yra nuo 30o iki 40o.

