364

1. Ventiliatorius, turintis elektros variklį ir sparnuotę, susietas su kanalu oro ištraukimui mažiausiai iš vieno kambario, siekiant atnaujinti orą kambaryje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi:

cilindrinį korpusą (6), kurio įėjimas (8) yra prijungtas radialine petimi (7) prie mažesnio skersmens koaksialaus cilindrinio kanalo (5);

elektros variklį, sumontuotą ašine kryptimi korpuse (6) ir turintį mažą skersmenį, lyginant su korpuso, sparnuotę (13), susidedančią iš menčių (14), pritvirtintų prie variklio veleno, kiekviena mentė yra tokios formos, kad visi vienos mentės skerspjūviai plokštumose, lygiagrečiose korpuso ašiai, yra lygiagretūs šiai ašiai, maksimalus menčių (14) skersmuo yra tarp korpuso (6) skersmens ir korpuso įėjimo (8) skersmens ir mažėja pasroviui, kitais žodžiais – nuo įėjimo galo link kito galo, ir

oro nukreipimo mentes (19), padarytas išvien su korpuso (6) vidiniu paviršiumi, išdėstytas korpuso periferijoje ir turinčias kiekvienu atveju mažiausiai vieną išlenktą dalį (19a), kuri, būdama patalpinta ties korpuso įėjimo galu, yra įrengta žiedinėje erdvėje tarp korpuso (6) ir virtualaus cilindrinio paviršiaus, kuris pratęsia oro įėjimą (8).

2. Ventiliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena mentė (14) yra plokščia ir yra išilginėje plokštumoje, kaip ir korpuso ašis.

3. Ventiliatorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena mentė (14) turi įėjimo briauną (15), kuri yra statmena korpuso (6) ašiai ir nusidriekia nuo mentės išėjimo briaunos taško, esančio toliausiai prieš srovę korpuso ašies atžvilgiu.

4. Ventiliatorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena mentė (14) turi įėjimo briauną (15), statmeną korpuso ašiai, kuri nusidriekia nuo mentės išėjimo briaunos taško, esančio toliausiai prieš srovę, korpuso spindulio dalimi, ši briauna yra pratęsta briauna (18), einančia pasroviui ir vidun, tokiu būdu suteikiant mentei pusžiedžio formą.

5. Ventiliatorius pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos kreipiamosios mentės (19) priešsrovinė dalis yra įrengta greta menčių išėjimo briaunų priešsrovinių dalių kelio, kiekviena kreipiamoji mentė turi išlenktą dalį (19a), kitais žodžiais – dalį, einančia ne ašine kryptimi korpuso atžvilgiu, ji turi pokrypio kampą, kurio kryptis yra panaši į oro srovių, išeinančių nuo sparnuotės menčių, yra patalpinta už pagrindinės srovės natūralaus skersvėjo sąlygomis ribų, kuomet ventiliatorius neveikia, ir nusidriekia, pavyzdžiui, atstumu, maždaug lygiu korpuso įėjimo skersmeniui, kiekviena išlenkta dalis yra pratęsta pasroviui plokščia dalimi (19b), lygiagrečia korpuso ašiai.

