1

1. Pakeliama hidroelektrinė, apimanti užtvanką, taurus, hidroturbiną,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp taurų (4) su galimybe judėti aukštyn žemyn sumontuotas hidroįtvaro skydas su jame sumontuota hidroturbina arba hidroturbinomis (2) ir generatoriumi (3), sudarantis kilnojamąjį bloką (1).

2. Pakeliama hidroelektrinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kilnojamasis blokas (1) yra arba ištisinis, arba surenkamas, į kurį montuojamas žuvų ir šiukšlių apsauginės grotelės, remontiniai skydai.

3. Pakeliama hidroelektrinė pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kilnojamasis blokas (1) pakeliamas aukštyn žemyn kėlimo mechanizmu (5).

4. Pakeliama hidroelektrinė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėlimo mechanizmas (5) sumontuotas ant taurų (4) arba ant kilnojamojo bloko (1).

5. Pakeliama hidroelektrinė pagal bet kurį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudaro vienas arba keli kilnojamieji blokai (1).

